## 业余无线电小知识

一，关于对讲机通联的距离介绍

在无线通信的专业里，没有&quot;距离&quot;这个技术参数，因为无线电是靠电磁波传播信号，能影响无线信号能传播远距离的因素非常多，其中内在影响因素包括设备的发射功率、接收灵敏度、天线增益及高度，外在影响因素包括使用环境、空中干扰电波等等。
虽然对讲机的通讯距离很难说得清道得明，然而大家依然非常的关切这个问题，综合多年的客户反馈以及自己的测验经验，得出了一个大概的对讲机有效距离范围，以供大家参考：1、手持对讲机
5瓦/4瓦发射功率：市区1-3公里，空旷地3-5公里；
3瓦/2瓦发射功率：市区500米-2公里，空旷地1-3公里；
1瓦/0.5瓦发射功率：市区200米-800米/空旷地500米-1.5公里。
国家规定手台最大功率为5W，
2、车载对讲机
50瓦/40瓦发射功率：市区5-15公里，空旷地10-25公里；
25瓦/20瓦发射功率：市区3-10公里，空旷地5-15公里；
10瓦/5瓦发射功率：市区1-5公里，空旷地3-8公里；
3、短波对讲机
距离非常远，外在环境影响因素支持的情况下，可以跨省甚至跨国通讯，但短波对讲机需要3级以上业余无线电操作证书，否则视为违法操作。
4、集群对讲机
距离非常远，基本可以全城通讯，一般用于**网络，需要高昂的集群组网费用。

    以前跟大家介绍过，无线电通信的距离问题，我说过高度决定一切，手台、车台、中继台，只要有高度，10公里一点不远啦。我给各位介绍一下我的通联情况。发射位置在山东省济宁市，使用设备是泉盛UV2，4W功率，原机天线，打开90公里外的泰山1450米439.850MHZ中继台，与北京门头沟友台进行通联，北京友台使用日本八重洲FT-7900R车台，信号59+20，两地距离大概400公里，各位可以查询地图。这是为什么呢？这只能说，距离=高度，发射位置高，接收位置高。功率不是问题。另外告诉各位，手台车台的距离测试是在海面上进行的。使用V段，5W发射，手台的数据大家可能看见过，V段5W，U段4W。V段直播距离远，U段穿透力强。故城市大多使用U段的频率。
这是为了回复对业余无线电不清楚的，在一次回复时写给大家的，懂无线电的人一般没有问通联多远的，知道机器是几W的发射功率就行了

挑战自我，突破新纪录，BH2RYT实现U段438.500直频通联350公里
    各位友台大家好，首先阅读下面的文字，然后再听下面两段通联录音效果
    这是我昨天晚上22点以后和唐山友台BH1TWD在438.500直频通联录音。
当时我的位置在营口市鲅鱼圈区家中，正在用摩托罗拉XTS3000一代与GP88S手台，给别的友台做蛙叫信令声音录像时，我自己两个手部测试刚说完两句话，对方电台BH1TWD马上接我的话了，我们双方都非常意外，对方位置在河北唐山曹妃甸，使用设备是八重洲 FT-8900R车台，35W发射，18楼顶4米棒杆，我们两人的直线距离大概350公里，我的位置位于营口鲅鱼圈山海广场附近的家中，8楼高度，四款都是原机天线，4-5W发射接收，大家听听我们两个人的通联录音吧！
   虽然说影响无线电传播的因素有很多，高度、环境、天气、传播都有影响，但是如果具备了以上良好的条件，可能是无限远的。
   去年，我还庆幸在山东济宁市农村用泉盛UV2登录泰山439.850中继台跟北京门头沟友台通联，距离是非常的远，毕竟泰山中继台位置高啊，1450米的位置覆盖山东，河北，天津，河南，安徽等地区，昨天晚上的通联，使我有了一个突破记录的实践。   
大家可以听听下面的两段录音，第一段是我跟BH1TWD通时，我拿摩托罗拉GP88S时发射的，声音是摩托罗拉GP3688手台发出来的，用手机录音的，期间更换过手台，先后使用摩托罗拉GP88S，摩托罗拉GP3688，建武3178四台对讲机跟他通联。
第二段，是BH1TWD录音的，具体的录音设备不清楚，但是声音的还原度都是非常好的。
总之，这次通联感觉非常高兴和意外，虽然我们两地中间是大海有利于信号的传播和反射，但是，大概350公里这么远的距离通联还是非常满意的，超呼了我对业余无线电UV段的认知，请各位友台在增加兴趣爱好的基础上，为更好的实践增加了信心，这里是BH2RYT把美好的祝福送给大家  73  2018年5月整理

二，对讲机操作注意事项：
当对讲机正在发射时，保持对讲机处于垂直位置，并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时，对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。
使用过程中不要进行多次开机关机的动作，同时把音量调整到适合您听觉的音量。
    对讲机使用安全注意事项：
1、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。
2、在潜在爆炸的大气环境或场合下，除非对讲机是通过特殊认证的防爆型对讲机，否则必须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。
3、不要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸。
4、在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭对讲机，以免引起可能的爆炸。
对讲机常规维护：
5、对讲机长期使用后，按健、控制旋钮和机壳很容易变脏，请从对讲机上取下控制旋钮，并用中性洗剂（不要使用强腐蚀性化学药剂）和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。
6、轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动对讲机。
7、不使用耳机等附件时，请盖上防尘盖（若有装备）

三，中继台小知识——名词解释 
中继台就是我们常说的“电话总机”。中继常建在山上或者其它位置较高的地方，以便扩大低功率手持型或移动型设备的通信范围。
 1．上行频率：中继接收信号的频率，也是我们向中继的发送频率。
 2．下行频率：中继向外发射信号的频率，也是我们的接收频率。
 3．差频：一般解释是指上、下行频率的差。有上差（+）或下差（-）。一般50MHZ段为1MHZ，144MHZ段为600KHZ，430MHZ段为5MHZ。对于非标准顺差的设置，按异频方式操作。
4．亚音（有的称哑音）：中继台在载波中叠加一个频率非常低的音频信号，以避免中继台被干扰，这个音频信号就是亚音，发射时把这个低频的不可听到的信号（因此叫亚音）连续的叠加到频率上进行发射。
同时，亚音用来启动中继台的中转动作。但也有的中继没有设置亚音，这就看具体情况了。
亚音分为CTCSS系统和DCS系统。我们常用的是CTCSS，即亚音编码静噪系统，属于模拟亚音，频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz，共39个亚音点。
另外有一种亚音是DCS（Digital Coded Squelch），即数字静噪系统，属于数字亚音，比CTCSS系统更可靠，更先进，有104个亚音点，是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收（即不能设置只发射而不接收的）。
在无线对讲系统中，中继台对于增大通信距离，扩展覆盖范围扮演着极其重要的角色。是专业无线通信系统不可缺少的重要设备。
中继台由收信机和发信机等单元组成。通常工作于收发异频状态，能够将接收到的已调制的射频信号解调出音频信号传输给其它设备。
同时，还能将其它设备送来的音频信号经射频调制后发射出去。上面提到的其它设备有各种系统使用的控制器，有无线接驳器等，也包括互联所需要的其它中继台。
将中继台收到的信号直接通过自身的发射机转发出去，这是中继台最基本的应用。
因此，中继台必须能够全双工工作，即收发同时工作，并且发射时不能影响接收机的正常工作。
由于中继台工作的基本特点，再加上多台中继台组合一起使用的特点，对中继台的技术指标相对于移动台要有更高的和更特殊的要求。
除一台中继台组成的单信道常规地面通信系统之外，还可以利用中继台经同轴电缆，功分器，架设多幅分布天线，实现楼宇、酒店等建筑物地下和地面的覆盖通讯。
此外多台中继台组成集群系统以及各种带状或星形结构的通信网。中继台调试集成安装的指标直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能。
中继台的通信干扰
1.系统中的干扰有很多，有些是产品制造中不可避免的，有的是在系统集成时产生的，我们主要讨论后者，在日常通信中经常碰到的干扰主要有两种：同频干扰和互调干扰。
2. 同频干扰是指在一个系统中的工作频率受到了另一个系统相同频率的干扰。虽然两台发射机标称频率相同，但多少还是有所差异。
当一台接收机同时收到两台发射机信号时，会产生两个发射频率差异的差拍干扰，如果两发射频率相差1KHz，在接收机中即可听到1KHz的差拍声。
另外尽管发射频率相同，其频率的相位也不一定相同，因此会产生低频交流声的干扰。
3.互调干扰是由电路中的非线性器件产生的，在我们日常工作中产生互调的原因主要有以下两种情况：
(1)干扰信号侵入发射机的末级，从而同有用信号之间引起互调。此类干扰称为发射机互调干扰。
(2)处于互调关系中的两个或两个以上的无线电信号被接收机接收，在接收机高放级产生互调，称为接收机互调干扰。
4. 为了避免互调干扰，通常有两种做法：根据互调产生的机理在发射机功放输出端口加单向隔离器，对外部进入的信号进行衰减，不让其产生和频和差频。
对于接收机采用大动态范围的器件，降低减小非线性。另一种方法是使用频率时，人为避开产生互调组合的频率。前者需要增加设备投入，后者较经济，但取决于所审批频率的可能性。

四，苗子
苗子就是无线电的天线，简称是苗子，
俗称“协会大圈”或“协会小圈”的天线非常便宜的。
这款苗子是无线电协会中心频点专用苗子（俗称协会大圈），便宜好用，协会大圈一般初学者使用就足够了。苗子一般固定在吸盘或卡边上一同组合为室外天线系统。小圈长度：775毫米 大圈长度820毫米功率:50W增益：3.5dB驻波:小于1.2抗阻:50欧姆中心频点438.500MHz
苗子就是无线电的天线，简称是苗子，一般都是吸在车顶上用，差转是对讲机或者车台里的一个功能，可以调节上下差，也就是发射和接收不在一个频率上，一般来说差转用的地方不多，又不是什么保密的事，所以没必要，不知道你明白了没有。
使用场合，主要是指天线的手持、车载、基地等使用方式。不同场合使用的天线都具有一定的场地应用特点，例如，手持机应选择小巧灵活的天线，车载应选择风阻小的天线，基地台应选用效率高的天线。
架设方式，是指在选用天线时需要考虑用户的架设场地、极化方向等因素。V形天线架设高度与波形长度有关；车载天线尽可能安装在车顶中部；UV段八木天线要侧立安装，产生垂直极化电波。
成本费用，体现出业余无线电的“适度”精神。性能优越的品牌天线，其价格一般均较高，而自制天线虽然性能有欠缺，但费用低廉，因此架设无线电台时，最好充分调研各种天线信息，做好费用预算。
输入阻抗，主要是考虑系统连接时的天馈系统匹配问题，其涉及到电台发射模块、馈线及天线等设备。阻抗匹配优良的天馈系统，可以降低驻波值，减少电信号传输过程的损耗，提高通联效果。
频带宽度，是指天线的工作频率范围，一般对应于中心频点的上下对等频率范围。在中心频点的频带范围内，天线效率较高，增益较大。在短波通联中，常应用天调以扩大频带宽带，并使天线工作效果最佳。
中心频点，是天线性能最好的工作频点，此时天线效率最高、增益最大，驻波最小。对于业余无线电应用而言，应将常用频率范围的中间值定为天线的中心频点。
输入功率，是指天线所能承受的最大输入功率。天线都有一定的输入功率限制，因此，由电台输入至天线的功率不能超过天线最大承受功率，最好为其最大承受功率的2/3为宜。
方向图，有助于分析信号的覆盖及分析信号传输情况，提高通联效果，尤其是在依靠天波和地波传播信号的短波通联时，必须根据天线架设的高度、波长等信息分析波形方向图。
前后比，是指天线所产生电波的主瓣最大值与后瓣最大值之比，用于描述天线辐射电波能力的方向特性。天线的前后比值越高，发射时前方能量越集中，辐射电波信号越强。
此外，再次特别提醒大家，天馈系统的驻波值与天线效率之间没有直接关系。“驻波比越小，天线效率越好”、“驻波比越小，通联效果越好”等观点，都是片面的理解。
附手台天线尺寸：
计算公式：天线长度=300/频率*1/4  0.25*0.96

五，写频
对讲机写频线和耳机插孔定义是有很多种类，分为常用机型和专用机型。
K健伍系列：健伍 好易通 灵通 泉盛 特易通等市面上大多数国产机型
T系列： A8：适用于摩托罗拉A8，A6，SMP418等机型
M系列：TC500：适用于好易通窄口TC500/TC600/TC700等手台
B系列：VX168：适用于威泰克斯系列VX-168，VX-160和部份单孔国产手台
F系列：GP88S：适用于摩托罗拉GP88S/GP2000/GP3688等手台
Y系列：V8：适用于IC-V8/V82/V85/F21/IC2720/F26等手台
R系列： 八重州3R/6R/7R等相关机型
水晶头系列：特别注意：摩托GP88、北峰、健伍271、GM300等部份机型是专用写频线，写频线接口线定义不一样，不能通用的。
写频软件的安装
安装方法，直接双击写频软件压缩包，解压软件，根据界面提示操作，点击下一步，安装到桌面和C盘，部份软件只能按装到C盘，安装到其它盘无效。
健伍等部份系列写频软件解压安装过程中，还要输入软件序列号。在解压界面上最下一个就是安装软件序列号，直接把它复制、粘贴到那个安装框内，点击下一步安装完成。
国产大部份写频软件是一次直接解压，自动安装到位。软件安装完成后，桌面和C盘区，有一个写频软件相应的界面。
双击打开写频软件操作界面，就可以进入写频模式。有部份软件安装完成后，需要重启电脑，电脑才能正常识别运行这个软件。
驱动程序的安装
写频线接口分为二种型式，串口和USB二种方式，串口写频线一般安装好相应的写频软件后，就可以进入写频模式。
对用USB写频数据线的一定先要安装相对应的驱动程序，这一点和九针串口是不同的。
有些朋友把写频软件和驱动程序混为一谈，这是错误地，USB不装驱动软件，USB端口将不识别USB写频线。用USB写频线时，一定要先安装驱动，在接上写频线。安装时还要注意，不同的USB写频线用的芯片不同，驱动程序也不相同，最常用的一种是PL2303\HL340\HL0108等芯片，安装驱动程序时点击相应驱动程序安装就可以了。
同时还要注意选择你的电脑用的是xp2000，98还是win7系统，点击对应系统，安装就可以了，否则将引起软件冲突，造成驱动系统安装失败。
单击右键点击桌面上的菜单，我的电脑，选择设备管理器，点击端口出现如下图所示COM，电脑安装了驱动程序后，菜单上可能显示C0M3和COM4端口，接上USB写频线后，在电脑上自动设别写频线端口，证明驱动程序安装成功。
DOS写频模式及接口类型
1.写频模式接口分为二种，一种是串口模式，串口写频又分为DOS模式下写频和XP模式下写频二种。
2.DOS模式下写频主要是对98年以前的老款对讲机写频，如摩托GP88、GM300，健伍278等一些老型号机器。实际用DOS模式下写频，老机器写频很快，要是用XP写地话要等半天数据才能读写，XP状态下写频实际也是一种DOS仿真模式下写频，写频速度是相对较慢，读出对讲机频率来，约要等1-2分钟和更长时间，XP下也能写相应比较慢一点。
读写频及软件操作技巧
对讲机读频也有很多技巧，机型不同读频方法不同下面举几例说明：
1.健伍系列和部分国产机型读频，软件安装好后，接上通用K系列九针数据线连接到电脑，对讲机在连接上数据线之前必须关掉对讲机电源，（关掉对讲机电源地目地是防止数据线和耳机插孔短路，造成电脑电源保护性关机），在写频界面上点击选择数据端口，一般选择串口1，USB自动连接端口3和4，接上数据线后，打开对讲机电源，点击读频界面就可以看到界面进度条，读出频率后，框内出现数字显示在上就是机器收发频率和哑音频，可以在机器范围内，任意修改后写入就OK了。
2.威太克斯对讲机读频：
进入写频界面，和上面方法相同，选择串口，完成后，进行下一步操作，健伍和国产机不同的是，对讲机必须是关机状态，点击读频后，在打开对讲机电源，看到有进度条，框内出现数字显示，读频成功，（注意，没有操作读频时，对讲机千万不能打出电源，开机状态读写频都不连机，这是此机特点。）改好和增加框内相应数字后，关掉对讲机电源，点击写频，在打开对讲机电源，看界面进度指示条指示，提示写频完成，写频成功。具体哑音和相关操作设置方法，点击界面上帮助菜单可以看到操作软件说明。
摩托罗拉A8写频：
它是单孔2.5mm数据线，写频程序按装好后，对讲机关机状态下，按住边键功能键同时开机进入写频模式，对讲机面板黄灯亮，机器进入写频模式，写频线连接到耳机插孔上，读出频率，频率修改设定完成后。写频，（和读频方法相同）关机在开机，按边键功能后在开机，黄灯亮，进入写频模式，点写频，进度条完成，写频成功。
有部分对讲机机型还要按住相应功能键才能读写频率，以实际机型操作为准。
读频密码和写频
近年来，很多厂家在写频软件上面设置写频密码，来最大限制保护经销商和区域代理的经济利益。设了原厂密码和频率对讲机，如果不作频率修改地话，很容易造成对讲机串台。经销商设置了读写频密码后，一般人是动不了对讲机频率和其它机型对讲机配频使用的。写频加密也是厂家保护市场一种方式，防止经销商之间串货，搞乱市场价格。如北峰对讲机等部份机型还要官网注册，通过厂家售权后，才能读写频，修改对讲机频率。没有官网在线注册的用户，有软件和专用写频线也修改不了对讲机频率。
对讲机读写频密码，厂家一般都有原始密码，如123456，和用对讲机型号作为输入密码，输入正确的密码，就可以读写频率，没有原密码和密码修改了的机型，要想修改对讲机的频率和其它对讲机配对使用，那个就比较麻烦。

频率计测频读频方式
频率计测频方式，现在市场上有一种手持式频率计可以读出频率和对讲机哑音频，常规频率和标准数字和模拟亚音都可以读取，没有此机的写频软件时，可以将就对下频率，对非标哑音就无能为力了，在没有写频软件的情况下，也是一个可行方法。
写频软件的密码破解方法
一般的写频破解密码方式是，通过了解厂家原厂密码，输入就可以读写频率。
另一种是对机器存储码片进心复位。部分国产机是在对讲机内部一个芯片上用镊子对地短接，在打开对讲机电源来复位，实现出厂复位清零，来清除掉密码，机型不同，具体操作方法看机型和所用芯片来定。
密码破解比较传统的一个模式，是用专用软件编程仪。拆下对讲机码片，在48软件编程器上读出机器码片上的密码和相关数据，和手机解锁方法类式，清除掉密码和装上码片，输入读出密码，就可以进入对讲机写频界面，修改对讲机频率。在机器硬件和软件支持的范围内可任意修改对讲机频率。
手置频的机器密码修改就比较简单了，有密码地话直接进入菜单，直接在菜单里选择对讲机复位就解决了。对讲机自动关机后在开机就进入原始无密码模式，就可以在面板上任意操作机器，来修改对讲机频率了。

六，自驾车多车出行电台使用及技巧
自驾车多车出行电台使用及技巧 如今很多车友会各种各样的自驾车FB活动，也有不少车友自己组织同事、亲友、朋友一起驾车出游，这样就会出现车辆之间的通讯需求问题，电台(对讲机或称手台)是无线电收发信机的简称，在自驾车多车出行中会起到很重要的作用。可能有些朋友们会说现在都有手机，为什么要用电台!我们来说说手机通讯在多车出行中的不足之。1、手机一般是一对一的通讯，多车出行要求是一对多的通讯。电台可一对一、一对多通讯。2、手机长时间使用会产生大量的通讯费用，出行一般会跨省、市会产生大量漫游费用。电台在通讯中不产生费用。3、在手机没有信号的郊外地区、山区，通信网络无法覆盖的时候，手机则无法工作。电台不需要机站、网络就能够通信。4、手机每次通话前需先拔打号码，反映速度不如电台，电台只需按在PTT键(发射键)就可以通话。电台设备分类：1、在大型超市或手机商店就可以买到的家用对讲机，国内开放的民用对讲机不需要办理使用手续(0.5瓦以下功率，不可自编程改发射频率)。2、手持式一般0.5W-5W可自编程改发射频率的对讲台也叫手台，要办理使用手续。3、车载对讲机，功率一般数十瓦，通讯距离远也叫车台，要办理使用手续。4、基地电台，大型固定使用的电台，功率在一百瓦以上，也叫基地机，要办理使用手续。
无线电通联总则1．强信号礼让弱信号，互相尊重，互相礼让。2．双方通联时，一方结束通话另一方请稍等1-2秒钟，方便插入信号。3．弱信号呼叫对方无法抄收时，强信号应帮助中转。4．通联过程中语言简短，明了。5．当强信号相互通联时，如弱信号插入不成功的情况下，请另外的强信号给与帮助插入。无线电通联细责1、使用手台时，请将mic离嘴10-15公分，太近了，声音会很嘈杂，太远了，会比较轻。在信号不好的时候，请放慢你说话的速度，咬字清晰。2、请按下发射键之后，停顿1秒再开始说话，否则很容易别人听不到你开头说的几个字。3、请不要在电台里面使用“喂”之类的语言，电台不是电话。4、在听到有人说话之后，不是在和你说话或者不是呼叫你的时候，不要随意插话。虽然你听不到第二个人的声音，但很有可能那个人正在和你听到的这个人在对话，只是你离那个人比较远，收不到他的信号。如果确实有很重要的事情，需要使用频率，请使用“插入”语句，等待正在通联的2个人之中有人允许你“插入”的时候，你才可以说话。如果等待了10秒或者2-3个回合，对方没有人同意你，可能是他们没有听到你的“插入”信息，请选择双方交换通话权的间隔，果断的喊出你的“插入”请求。
 出游车友会内通联规则多车定义：1、一般是三辆车以上，就叫多车。2、如超过6辆车就要分组，每6辆车分成一组。如30辆车出行，就分成5组。车队头车的任务：头车一般是组织活动的管理者，驾驶员要有经验、车况要好、电台功率要大。头车司机负责压整队车队的速度，前车副驾驶员负责以下事项： ⑴无线电通联 ⑵报告前方路况 ⑶报告前车车速给全车队 ⑷频率守听，后车有任何状况都应该和司机商量决定 ⑸当有友台呼叫时，负责回应，没有呼号者可指定其他人代替 通联示例:1、这里是1号车,道路湿滑,请各车注意OVER2、这里是1号车,对面车道有大型车辆,请各车超车时注意OVER3、这里是1号车,前方通过村庄,各车减速通过OVER4、这里是1号车,前方进入XXX休息站，休息、加油OVER5、这里是1号车,25号尾车请汇报通过情况OVER车队成员的任务： 主要是守听指令，非特殊情况不要发射。如有紧急情况要呼叫头车并告知具体情况，通过收费站或重要路口时要通过电台汇报一下。 如果车辆太多已分组，小组的头车负责汇报全组通过情况。通联示例:1、1号车，我是11号车已经通过收费站OVER。2、1号车，我是3组头车全组已经全部通过收费站OVER。3、1号车，我是17号车，车内人员身体不适，请要求帮助OVER4、1号车，我是15号车在路口被红灯挡住OVER。车队尾车的任务：驾驶员要有经验、车况要好、电台功率要大。有紧急情况时要充当头车。主要报告车队车辆有没有掉队的、紧急停车的、通过收费站或重要路口时要通过电台汇报通过情况、有成员外车辆超车时要提醒车队注意等等;通联示例:1、1号车，我是25号尾车全部车辆已经通过收费站OVER。2、1号车，我是25号尾车有辆红色捷达从左侧超车请车队全部车辆注意OVER。3、1号车，我是25号尾车18号车因爆胎停车维修，18号车没有电台，请24号技术保障车帮助维修随时保持通讯，其它车辆继续行驶OVER。
基本通联术语1、CQCQCQ(表示你要讲话，广泛的呼叫)
2、插入插入(也表示你要讲话)
3、请讲(你,或者多方答应话语)
4、59+(表示信号强)5、73(送去美好祝福,常用于再见等)
6、57(表示信号良好)
7、不起表(表示抄收有一定难度)
8、满表(信号处于最好状态)
9、覆盖(一般指车台覆盖手台现象较多)
10、眼球(见面的意思)
11、抄收(表示你已经收到对方的信号)
12、背噪(指对方说话不清楚,信号传播不稳定或者是有设备的交流音)
13、守听(表示只听不讲话)
14、设备(指车台,或手台及全套通联设备)
15、QTH(你或者对方所处的位置)
16、守听 （只听不讲话）以上为常听到的术语解释

最后：
一、出行前要做好严谨的出行计划书，车辆要进行编号，将唯一编号贴在车上。 二、出行前组织者要准备二个电台频率，一个是正常通联频率，第二个是备用频率，正常频率遇到干扰后头车发布指令转到备用频率上。在出行前要告知和测试频率号。 三、车辆之间要保持适合的车间距，不要太近或太远，注意安全驾驶。 四、车队车辆之间通话内容要简洁明了，不要长时间占用频率，对讲机通话模式是单工的(不像手机是双工的)，你要是一直按着PTT键(发射键)，占用频率聊天，其它人就不能通话。 五、车队尽量避免频繁变换车道，在高速公路前车和尾车要打开双闪提醒前后车辆。 六、车队车辆在没有紧急情况下要按编号顺序行驶不得相互超车，不得超越本队其他车辆，本队车辆互相超越不仅不安全而且不便于管理。 七、在行驶中车队成员之间也可通过电台聊天，一旦头车发出指令或有紧急情况时,要停止聊天并让出频率。 八、使用电台时要注意观察路况、保证安全、在转弯或通过路口时,不要操作电台。 九、如果车辆较多、车队较长要穿越繁华市区时要与当地的交通警察打好招呼。十、对于手台在出行前一定要充好电，如长途使用最好带上备用电池或充电设备。十一、由于电台频道为公用频道，如有非本车队的人员讲话，不要随意搭话或受其干扰，以免影响驾驶安全。十二、在加油站或潜在爆炸的大气环境下，电火花会导致爆炸或火灾，须关闭对电台，加油完毕应及时打开电台。十三、在手台使用时，不要用手拿握天线。对讲机发射时天线不能拧下，否则在发射时容易把功率管烧坏，并且如果损坏的天线接触皮肤，可能引起灼伤。十四、车载电台功率较大，应讲天线置于车外，防止电磁辐射。十五为避免电磁干扰，在贴有"关闭对讲机"标识的场合应关闭对讲机。例如医院、机场等场合。十六、持手台发射时，对讲机、天线距离头部或身体至少2.5厘米。十七、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。十八、使用电台时需要注意电台规范用语，用简短清晰的语言进行通联。为了增加旅游的乐趣，减少长途驾驶的疲劳，车友可适当的在频率上开点玩笑，但不要人身攻击以及谈论个人隐私，因为开放的频率可能随时有人在守听着，频繁的占用频率不但会影响车队的安全行驶，严重者将会使无线电台烧毁（连续的大功率发射）注解：73是全世界业余无线电在话和CW用于祝福的专业术语。在通联结束前给对方送上一个美好祝福，既是一种礼貌，也是体现HAM精神和良好素质的一种象征。其本身含义就是“把美好的祝福送给你”了。

车队出行通联注意事项以及通联实例 ：
在业余无线电爱好者的队伍中不乏热爱自驾的“车友”，获得A类操作证并且设置个人电台之后，就可以在车上安装车载电台，使用自己的电台呼号与其他HAM通联了（申请A类操作证考试以及申请设置个人电台请咨询当地无线电管理部门）。
爱好者们组织车队行车远行，少则两三辆车，多则数十辆车。如果车辆较多，车队将在高速公路上拉成一道长线，延绵好几公里，十分霸气！
如果头车和尾车安装了车载电台的话，功率设置在A类操作证规定的最大发射功率25W，那么在方圆5km的范围内通联不成问题。使用电台能给您的车队加一份安全，多一份乐趣。
车队中除了头车尾车外的其他车辆也要安装车载电台，便于收听头车与尾车发布的行车信息。
如果车队仅有三五辆车出行，使用手持电台也可以。但是车队车辆较多，车距拉得比较远，手持电台因为功率小，长距离使用就会有些力不从心了。
除此之外，使用手持电台一定要配车载充电器，以免出现在行车中电池没电的情况。双频双接收车载电台更为适合车队通联，除了收听车队频率之外，还可以收听本地频率。
行车通联要遵守业余无线电通联规范，通联用语应简洁、明确。我们总结了10条车队行车注意事项，供爱好者参考。
车队行车10项注意
1.一般情况下，只有车队及各组的头车/尾车可以发射，其他车辆注意守听，非特殊情况请不要发射。
2.头车和尾车司机的任务较重，应选择经验比较丰富或路况较熟的HAM作为头车或尾车司机。
3.在车队出发前，应将车队中所有电台的频率设定好，有必要的话可以将频率锁定。频率的设定应遵守当地业余无线电管理部门的要求，在指定的业余频段内发射。建议选用VHF段频率 (144～148MHz)，相比于UHF频段（430～440MHz），VHF频段在空旷环境下的传播更远。
4.在车队发车前，每辆车都应贴上该车上电台的电台呼号与车号，能让前后车一目了然。在通联时请呼叫该车的电台呼号并告知车号。在出发时，所有车辆依次报告电台呼号以及车号。
5.车队出发前，头车应组织所有车辆将油加满，在行驶过程中，头车应及时询问各车油量情况，尽可能做到统一加油。
6.车队中有车辆需要超越的时候，应在电台中报出自己的电台呼号，告知所有车辆自己行将超车，等待头车及前后车辆确认后方可超越。
7.头车在转弯/通过路口，尤其是急转弯时，应减速慢行，请不要呼叫，头车可以向后方车辆汇报情况。在尾车通过弯道或者通过路口后要告知车队所有车辆全部通过。
8.如果行车中出现路口或者红绿灯，后方车辆未能顺利通过，车队因此拉开距离，尾车应及时与头车通联告知前方车辆的情况头车及后方车辆在了解情况后应减速或停车，等待后方车辆跟进。
9.用电台通联时一定要注意观察路况，确保行车安全。
10.路途平顺时，大家可以使用电台适当通联，切忌长时间占用频率。如遇突发情况时，要立刻停止当前的通联，让出频率收听电台里关于突发情况的呼叫，并及时作出回应。
车队出行时常用通联示例
1.这里是BH1AAA（头车），前方路口左转弯/路边有停车，后车注意。
2.这里是BH1AAA（头车），前方路口有行人通过，请后车注意，减速避让。
3.这里是BH1AAA（头车），前方有情况，紧急减速。
4.这里是BH1ZZZ（尾车），车队所有辆车全部通过路口/红绿灯。
5.这里是BH1ZZZ（尾车），前方5辆车在路口等待红绿灯红，请BH1AAA（头车）减速。 
6.这里是BH1AAA（头车），前方路口适当降低速度，全体通过后BH1ZZZ（尾车）报告一下。
7.这里是BH1CCC，我将超车，请BH1AAA（头车）允许。
8.这里是BH1AAA（头车），允许BH1CCC超车，请各车辆注意。
9.这里是BH1ZZZ（尾车），前方BH1YYY右侧超车，请各车注意。
10.这里是BH1AAA（头车），对面方向来车，各车注意。 
11.这里是BH1CCC，我车刹车有问题，需要停车检查，请BH1AAA减速或停车。
12.这里是BH1AAA（头车）、BH1CCC、BH1YYY靠边停车，其他车辆继
续前进。
13.紧急，这里是BH1AAA（头车）。(这时车队所有电台静默，等待BH1AAA发布信息) 
车队行车，安全是第一位的，电台通联的目的是为车队指示行进方向、路况，报告紧急状况，掌握车队行进动态，以保证所有车辆及人员的安全。

【车友会】车队出行电台使用方法及注意事项（详细版） 
1、电台是车队行进的灵魂，有条件的车辆应尽量配备车载电台，以方便联系。
2、车队出行，头车和尾车最重要，头车要熟悉线路，恪守交通规则，及时用电台通报前方路况，头车一般报告如下路况，汇车、岔道方向、其他交通行为参与者的异动 情况、障碍、急弯等；尾车一般报告车队的情况，比如有没有掉队的、紧急停车的、是否全部通过路口,转弯或收费站等重要标志等；
3、行进途中，应避免长时间聊天，尽量把信道留给头车报告路况。由于头车和尾车之间的距离会较长，所以头车所报路况只能作为参考。另外中间的车辆无特殊情况，不用多报路况，以免误导其他车辆；尾车应及时通报通过情况
对讲机的使用规则
电台通联的目的是为了指示行进方向、路况，报告紧急状况，掌握车队行进动态，以保证所有车辆及人员的安全顺利的进行活动，因此通联方法不能照搬教条和过分拘泥于形式，与常规通联有所不同，应简洁、明确。
1、一般情况下，只有车队及各组的头车、尾车可以发射，其他车辆注意守听，非特殊情况请不要发射。我们这次自驾游，需要每车每个人都要介绍，名字，三围等等，可以不拘小节。需要频道管制的时候头车提前告知。
2、在车队中每辆车的唯一代号就是贴在车上的车队编号，一般通联时请不要报呼号或车牌号，直接名字即可（示例：这里是头车或者我是菜菜），但是有无线电台执照的队员请使用呼号+车队编号（示例：这里是H77OYY领航车）。
3、路况平顺时，大家可以适当聊天但是不可以涉及政治.色情.军事.宗教等话题，不用报车号，直接插入即可即可，不用说“插入”、“OVER”等专用词语，但遇情况时，要立刻停止聊天、让出频率。
4、遇到转弯、通过路口.超车等情况下，尤其是急转弯时，请驾驶员不要使用对讲机。
5、驾驶员要注意观察路况保证安全，比要时请副驾驶或者通车人协助使用对讲机。
下面是一些车队出行时常用通联示例：
1、这里是头车，前方路口左转弯、路边有停车各车注意，尾车通过报告“完毕”或者“OVER”。
2、这里是头车，前方路口有行人通过，减速避让。
3、这里是头车，前方市区道路请减速慢行。
4、我是肉肉， 6辆车全部通过路口红绿灯。
5、我是菜菜，红绿灯等候。
6、这里头车，收到（适当降低速度），全体通过后尾车报告一下。
7、我是色色，我光顾着美女了掉队了，请尾车收容。
8、我是子敏，有1白色STN右测超车，各车注意。
9、这里是头车，对面方向来车，各车注意。
10、这里是**车，刹车有问题。
11、我是锅子，**车靠边停车，请尾车收容，其他车辆继续前进。
12、（聊天中）看天上的彩虹挺漂亮啊。
13、路况通报，或者频道管制，这里是头车，前方......（聊天立刻终止）
14、这里是头车，前方急转弯，各车减速通过。
案例：
B：子敏子敏 我是菜菜抄收请回复（一般省略，或者直接说请回复）
A：阿胜抄收请讲（一般是我是子敏请讲）
B：中午谁请吃饭啊完毕或者OVER
A：我请完毕
自驾车队行驶规范
一、出游车辆车主必须服从管理听从指挥，车队行驶中严格按编号顺序行驶，并注意保持适当距离，车距一般不小于50米。
二、车队时速必须按照交通法规定的内容及行驶时当地要求为准。不得超速行驶。
三、车队行驶中通过手台保持联络，请勿使用手台播放音乐或长时间按发射键聊天。行驶途中如发现异常情况或有需要临时停车请立即通过手台通报。
四、行驶速度由头车掌控，其他车不得干预。头车的主要任务是，负责车队行进方向，控制行进速度，发出转向和路况通知等。
五、尾车负责车队收尾，向头车及时通报行驶情况及其异常情况。车队车辆超过10台的，必须设立若干中继通讯车辆。头车和尾车失去联系时，即发出通报后得不到及时的回复，中继通讯车辆负有传递通报信息的责任。
六、在通过收费站或红灯路口，各车辆应分散排队以节省通过时间。通过收费站或路口的车辆，缓慢驶或靠边暂停以便整理队形。
七、如果车队需要超车时，已通过的车辆负责为自己的后车报告前方路况并引导后车超越，后车在未明确前方路况时，切勿强行超车。
八、车队每行驶2-3小时，必须选择适当地点停车休息。各车主负责照顾本车乘员的各种情况。如遇塞车、问路等临时停车，各乘员尽量不要离车。
九、其它注意事项：
1、在外地如发生碰擦等意外情况，务必保持克制、冷静，避免激化。
2、车队编队行驶要尽量避免急刹车。队形中的行驶车辆要注意瞻前顾后。
3、山道驾驶，不得在弯道超车或在不清楚前方有无来车的情况下占道过弯，过弯前要减速鸣笛。在狭窄崖边山路行驶时，切忌靠山边行驶。车队通过山路落石区时，车距不得小于80米。
4、编队行驶车辆，任何时间都不得挂空挡滑行。
5、车队行驶，不开英雄车和斗气车，特别要避免和当地车辆斗气。
6、尽量避免夜间行车。夜间行车时，后车不得开远光灯。
7、小心涉水。对轿车来说，水深超过汽车轮胎高度一半时，不宜冒险涉水。上岸后，低速行驶一段路程，并轻踏几次制动踏板，让制动蹄片与制动鼓发生摩擦，使附着的水分受热蒸发，待制动效能恢复后，再转入正常行驶。
8、编队自驾游车主必须随身携带电话本，并在第一页上写明自己的姓名、单位、亲人及朋友的电话。万一发生意外时，抢救人员能及时和你的家人取得联系。
头车(指挥车)安全行驶规范
一、头车必须很好的控制一个车队的整体行使速度。超车后，必须沿超车道继续向前，待车队大部分通过后，再回到主车道。
二、及时报告路况与行驶速度。
三、帮助解决车队所有车辆在行驶过程中遇到的情况。
四、及时报告自己行驶至什么位置。
五、语言文明，用词短洁专业。
六、遇较险路段，必需考虑整个车队整体水平，组织大家顺利通过。
七、若遇困难，可视情况而定，有取消行程的权利。
八、组织车队按队形泊车。
尾车安全行驶规范
一、尾车需报告车队运行情况。
二、需向头车报告其位置，如：头车报告过的位置，尾车通过时需报告头车。　　
三、在整个车队开始启动时，由尾车组织车辆按顺序行驶并收拢等待掉队车辆。
四、若头车尾车拉开距离较大，有掉队情况，尾车有权利要求头车减速。

巡逻车安全行驶规范
一、尽量紧跟头车，遇车队转弯时及时抢出占住道口打开双跳指示车队通过，确认尾车通过后迅速归队。
二、注意观察室内后视镜，及时掌握前后方车辆运行情况，遇有新手掉队则负责追回。
三、双向混合路面超车后，头车必须压住中线行驶一段较长距离，并同时打右转向灯，由巡车带队先行回到主车道（此时巡车临时代替头车，将后面车队及时领入主车道）　
四、当前方遇到困难需调头，巡车将拦住路口并下车指挥车队通过。　
五、如果遇到迷路的时候，车队全部停止等候，头车开出去问路。巡车将临时代替头车并根据头车指示带队再前进。
补充一点：
关于双跳灯：一般车队行驶都是开双跳的，便于识别和跟车。但是，变道和超车的时候一定要记得先关掉双跳，然后再打相应的转向灯，不然其他车辆无法识别，比较危险。
车友会活动行车
多车定义：
1、一般是三辆车以上，就叫多车。
2、如超过6辆车就要分组，每3辆车分成一组。如车多(10辆以上)，就分成6辆一组，如30辆车就分成5组。
 
车队头车的任务：
头车一般是组织活动的管理者，驾驶员要有经验、车况要好、电台功率要大。
主要报告组织指令、掌握车队行进动态、前方道路情况、环岛岔道方向、障碍物、急转弯等其它与交通驾驶有关的内容。
通联示例：
1、这里是1号车，道路湿滑，请各车注意OVER
2、这里是1号车，对面车道有大型车辆，请各车超车时注意OVER
3、这里是1号车，前方通过村庄，各车减速通过OVER
4、这里是1号车，前方进入休息站，休息、加油OVER
5、这里是1号车，25号尾车请汇报通过情况OVER
车队成员的任务：
主要是守听指令，非特殊情况不要发射。如有紧急情况要呼叫头车并告知具体情况，通过收费站或重要路口时要通过电台汇报一下。如果车辆太多已分组，小组的头车负责汇报全组通过情况。
通联示例：
1、1号车，我是11号车已经通过收费站OVER。
2、1号车，我是3组头车全组已经全部通过收费站OVER。
3、1号车，我是17号车，车内人员身体不适，请要求帮助OVER
4、1号车，我是15号车在路口被红灯挡住OVER
车队尾车的任务：
驾驶员要有经验、车况要好、电台功率要大。有紧急情况时要充当头车主要报告车队车辆有没有掉队的、紧急停车的、通过收费站或重要路口时要通过电台汇报通过情况、有成员外车辆超车时要提醒车队注意等等。
通联示例：
1、1号车，我是25号尾车全部车辆已经通过收费站OVER。
2、1号车，我是25号尾车有辆红色捷达从左侧超车请车队全部车辆注意OVER。
3、1号车，我是25号尾车18号车因爆胎停车维修，18号车没有电台，请24号技术保障车帮助维修随时保持通讯其它车辆继续行驶OVER

七，电台通联规定
1、在对手台车台通联时，严禁涉及国家机密、政治、宗教等相关语言；严格禁止涉及黄色、下流等不健康的语言。
严禁任何人在对讲机中用语言对他人进行人身攻击，通联中，如无必要，不准直接呼叫姓名和电话号码，车牌号码、家庭住址等泄露个人隐私等信息。
2、在通联时、首先报告自己的呼号，小号进行呼叫。长时间通联，每10分钟报告一下自己的呼号和小号。通话要有一定间隔2～3秒，给他人插入间隙。如无插入则通联双方继续通话。通联结束前要报告自己的呼号和小号，结束时要互相说73。
3、设台的目的就是为了业余无线电爱好者间的研究交流。通联时：严禁使用不文明语言，不准在通话中打闹，嬉笑，不准播放音乐来测试信号，遇到紧急呼救的信号，要让开频率，收听救援信号的方位，有义务实施救援。73！

Q简语详细解释,例如QTH
上部分：
QRA 你的电台名称是? 我的电台名称是...
QRB 你台离我台多远? 我们相距约为...
QRG 我的准确频率是多少? 你的准确频率是...
QRI 我的音调如何? 你的音调是(T1-T9)
QRJ 我的信号小吗 你的信号小
QRK 我的信号可辩度是多少? 你的信号可辩度是(R1-R5)
QRL 你忙吗? 我正忙
QRM 你受到他台干扰吗? 我正受到他台干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端
QRN 你受到天电干扰吗? 我正受到天电干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端
QRO 要我增加发信功率吗? 请增加发信功率
QRP 要我减低发信功率吗? 请减低发信功率
QRQ 要我发得快些吗? 请发快些
QRS 要我发得慢些吗? 请发慢些
QRT 要我停止拍发吗? 请停止拍发
QRU 你有事吗? 无事
QRV 你准备好了吗? 我已准备好了
QRW 需要我转告吗? 请转告
QRX 要我等多长时间? 请等待... ...分钟
QRZ 谁在呼叫我? ...正在呼叫你
QSA 我的信号强度是多少? 你的信号强度是...
QSB 我的信号有衰落吗? 你的信号强度是，1.几乎不能抄收 2.弱 3.还好 4.好 5.很好
QSD 我的信号不完整吗? 你的信号不完整
QSL 你确认收妥/QSL卡片吗? 我确认收妥/QSL卡片
QSO 你能否和...直接(或转接)通信? 你能和...直接(或转接)通信?
QSP 你能中转到...吗 我能中转到...
QSU 能在这个频率(或某个频率)回复吗? 我将在此频率(或某频率)回复
QSV 有天电干扰要我在此频率发一串 V 字吗? 请在此频率发一串 V 字
QSW 你将在此频率(或某频率)发吗? 我将在此频率(或某频率)发
QSX 你将在某频率收听吗? 我将在某频率收听
QSY 要我改用其他频率拍发吗? 请改用...KHz/MHz拍发
QSZ 要我每组发两遍吗? 请每组发两遍
QTB 要我查对组数吗? 请查对组数
QTC 你有几分报要发? 我有...分报要发
QTH 你的地理位置是? 我的地理位置是...
QTR 你的标准时间是? 我的标准时间是...…

常用Q简语
Q简语 问句含义 答句含义
QRA 你的电台名称是？ 我的电台名称是... 
QRB 你台离我台多远？ 我们相距约为... 
QRG 我的准确频率是多少? 你的准确频率是... 
QGH 我的频率稳定吗？ 你的频率不稳定
QRI 我的音调如何? 你的音调是(T1-T9) 
QRK 我的信号清晰度是多少? 你的信号清晰度是(R1-R5) 
QRL 你忙吗？ 我正忙
QRM 你受到他台干扰吗？ 我正受到他台干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端
QRN 你受到天电干扰吗？ 我正受到天电干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端
QRO 要我增加发信功率吗？ 请增加发信功率
QRP 要我减低发信功率吗？ 请减低发信功率
QRQ 要我发得快些吗？ 请发快些
QRS 要我停止拍发吗？ 请停止拍发
QRT 要我停止拍发吗？ 请停止拍发
QRU 你有事吗? 我无事了
QRV 你准备好了吗？ 我已准备好了
QRW 需要我转告某某吗? 请转告某某
QRZ 谁在呼叫我？ ...正在呼叫你
QSA 我的信号强度是多少? 你的信号强度是，1.几乎不能抄收 2.弱 3.还好 4.好 5.很好
QSB 我的信号有衰落吗？ 你的信号有衰落
QSL 你能承认收妥吗？ 我现在已经收妥
QSO 你能和某某直接通信吗？ 我能和某某直接通信
QSP 你能免费转发到…？ 我能免费转发到…
QSY 要我改用被的频率吗？ 请改用别的频率
QTH 你的位置在哪里？ 我的位置在…

八，不得不学的13个电台电源使用技巧 
原创 BY1WXDCQ
现代通信在业余无线电领域，电源是业余无线电爱好者使用的基础设备。这往往使得很多刚刚入门的爱好者甚至老玩家们只关注电台设备的性能，而忽视了电源设备的重要性。
电源属于低度损耗设备，仅靠一、两次检测是不能确保电源设备永久无故障和可靠运行，还必须对电源设备做好日常维护，并养成良好的电源使用习惯，从而可以提高电源的使用寿命。电源使用过程中，应注意以下几方面的操作技巧。
(1).先开电源，后开电台
电源由通电至输出稳定需要一定时间，并且电源启动瞬间电压变化较大，输出功率弱，带有冲击，易损坏电台。
因此，需要先开电源，待电源输出电压稳定、设置正确无故障时，再开电台。采用可调电源时，还可以防止关机状态下被他人随手扭动调压旋钮而导致输出电压超出电台使用范围。
(2).具备电源电极反向保护功能
即使是谨慎细致的人，也有百密一疏的时候，尤其是那些需要经常拆接电源的用户，很容易出现混淆电源正负电极情况。
因此，可以采用在电台正极串接二极管、或者正负极间使用整流桥的方法，对电台起到保护作用。并且，电源连接线采用颜色对比醒目的线缆和接线柱，从而区分清楚电源正负极。一般红色为正极，黑色为负极。
(3).具备必要的电源输出状态指示和故障保护功能
电源应具备必要的输出电压和电流显示功能，以方便观察电源输出状态是否正常。可以采用电压表、电流表或数码表实时显示电压和电流值。
此外，电源输出最好具备过压、过流告警提醒及保护功能，防止输出电压超出电台电源使用范围，在过流输出时也可以很好的保护电源自身。
(4).具备电源输出短路保护功能
电源使用过程中很容易出现输出短路情况。短路后不仅对电台有影响，对电源自身也有损害。因此，在电源输出端和电台输入端之间，一定要串接保险管等保护器件，以起到保护电源的作用。
(5).具备防雷电及过压、浪涌、静电等保护功能
对于多雷地区及易受雷电影响的使用工况，应做好防雷电干扰措施，可以在电源的输入端接入防雷电保护器或防浪涌保护器，从电源设备的源头即做好保护措施。
并且，在此特别提醒：不仅仅是电源易引入浪涌和静电，凡与设备连接的任何外部输入输出信号线路，均易引入浪涌和静电。
(6).减少电源连接线产生的电磁干扰
电源连接线不宜过长，过长的电源连接线不仅增大了线路压降，而且电磁波容易在线路上产生干扰。同时，电源连接线尽可能采用双绞线，两个电极线不能形成环状，从而降低电磁波的干扰信号。
(7).开关电源应做好电磁屏蔽
开关电源在工作过程中会产生高频电磁波。为了防止高频电磁波对电台信号的影响，可以选择导电性或导磁性好的材料对开关电源进行屏蔽。
由于开关电源作为一个模块独立使用，其屏蔽设计比较容易实现，只需处理好通风孔和电源线出入孔，并保证壳体缝隙搭接良好，不产生电磁泄露即可。
在做好滤波和屏蔽的同时，还必须做到良好的接地，合理的布线，从而可以减小电流的不连续性，减少谐波和噪声的产生，并阻止干扰传播。
(8).移动电源做好抗震保护
移动过程中的磕、碰、震对电子元器件的固定及连接可靠性影响较大。为了达到抗震要求，电路中质量较大的元器件一定要采取加固措施，尤其要注意贴片器件；
对大电容要用热熔胶等方式固定在电路板上，防止使用过程中震动引起的管脚折断或松动；对变压器要用绝缘螺钉固定在机壳上，防止在剧烈的震动中损坏电路板；经常弯曲导线根部应加固处理，防止折断。
(9).注意环境对电源影响
环境中的温度、湿度等对电源的影响较大。开关电源的正常工作温度大约为40℃，普通民用电源的工作环境温度范围一般在-20℃~40℃之间。
开关电源电路中的温度制约因素主要来自电容。因此，在DIY电源过程中选用电容时，小电容宜选用陶瓷电容，较大电容宜选用钽电容，尽量避免使用电解电容。整流后的滤波电容，如必须使用电解电容，应选择宽温、高电导率工作电解液的电解电容。
(10).具有“舍卒保车”意识
在无法做到电源、电台两者兼顾的情况下，应优先重点保护贵重、难以修复的设备，迫不得已时应舍弃廉价、易修复、可替换设备。切勿出现“因小失大”的状况。
(11).定期检查、维护电源
建立“能用一时，未可用千日”的警示观念，养成定期检查电源的习惯。很多情况下，电源内部部分元器件出现故障时，并不会对电源工作产生重大影响，也正因为此，很容易导致我们忽略了电源故障发生，往往在出现重大电源故障后才发现问题。
因此，需要定期对电源进行必要的检查和维护，可以起到一定的预防作用。电源检查内容主要是查看连接线是否牢固、查看电源内部元器件及线路是否有“烧糊”的情况。
(12).重要设备采用备份电源
备份电源存在两种工作模式：一种是供电冗余电源，当主工作电源突然出现故障时，另一个备用供电电源能在很短的时间内接替故障电源进行工作，从而防止电台停机。
另一种是功率冗余电源，当主电源的输出功率不足时，自动启动备用电源辅助供电，从而满足功率使用需求，该模式可以在一定程度上节省电量及延长电源系统使用寿命。
(13).补用电源输出保护设备
如果您是一位比较珍惜自己电台设备的HAM，并且对目前所使用电源的功性能存在顾虑，建议购买一套独立的电源输出保护设备，并接在电源设备与电台之间，可以起到很好保护措施。
目前市场上这类电源保护设备具备电流/电压在线监测、过压/过流保护、电极反向保护、短路保护、延迟开机等功能，以及定时断电等保护措施，其不仅可以保护电台不因电源故障而损坏，也可以对电源起到一定的保护作用。

【业余无线电学习体会及一些不同的叫法】
通过近两个月的无线电学习，本人了解到无线电的一些知识，特别是一些经常使用的通联知识，很有必要给大家分享一下、他们（业余无线电爱好者）在沟通时有一些专业述语、想跟大家说一下。有说的不对的、其他兄弟补充。
怎么说呢：我看就以普通老百姓的叫法与业余爱好者的叫法进行普及吧。
1，我们说对讲机，业余爱好者叫电台，在细分有手台车台基地台背负台。（其实对讲机原来也叫步话机，现在更有数字对讲机、天翼网络对讲机…等）
2，跟其他对讲机的说话我们叫通话、业余爱好者叫通联。
3，我们有自己的车友会，玩无线电的也有一个圈子叫无线电爱好者，火腿，香肠。只不过HAM中国化之后的戏称罢了。
4，我们管各位兄弟姐妹叫车友，业余爱好者叫友台、老朋友。
5，我们有一个自己随便起的QQ昵称和内部ID、业余爱好者有一个全世界唯一的电台呼号，比如：大连的业余无线电爱好者“都市先锋”，他的电台呼号就是“BG2UQM”。
6，我们在通话最后说拜拜，再见，业余爱好者说73，（即：把最美好的祝愿送给你）
7，我们说对讲机、车台的天线不好用，业余爱好者分的更细天线、馈线、驻波、反射功率。
8，我们说那位兄弟在线呢？业余爱好者会说那位友台在频率守候。
9，我们说你在哪里呢？业余爱好者会说你的QTH位于哪里。
10，对讲机与对讲机没有通过中继台通话、我们叫通话。业余爱好者叫直频通联。
11，两台以上的通话距离质量咋样距离多远，业余爱好者叫信号怎么样，通联距离有多远。
12，对讲机分专业用对讲机、民用对讲机、商用对讲机和业余对讲机。以外观上很难区分它们，一般通过频率、功率和使用用途等来区分。
13，专业用对讲机的范围：公安、武警、机关，团体。他们有专用的频率段。业余对讲机专为满足业余爱好者使用而设计，机器有键盘有显示屏有更多的可玩性。也有专门的频率段，所以不能随便使用。
14，频段：频段划分可以按照使用用途划分，也可以按照频率波长来划分，不论怎么划分，业余段使用的就是业余段，绝不能跨频段超频段操作。
没有操作证的0.5W机器可以使用409MHZ的免费公众频率。
15，如果在他人通联过程中，你有急事需要说，可以先说：插入，得到刚才通联的人同意以后在把你想说的讲出来。结束后报告插入结束，谢谢友台。
16，在对讲机通联时严禁涉及国家机密、政治、宗教等相关语言；严格禁止涉及黄色、下流等不健康的语言。严禁任何人在对讲机中用语言对他人进行人身攻击，不得谈论、泄漏有关个人隐私和个人信息。
17，在使用对讲机时，不准使用不文明语言，不准在通话中打闹，嬉笑，不准播放音乐来测试信号，遇到紧急呼救的信号，要让开频率，收听救援信号的方位，有义务实施救援。
18，通联过程中、你听清楚了之后。我们叫收到、业余爱好者叫抄收。
19，专业人士与业余爱好者、一个是特殊工种的需要使用对讲机，不能私自更改发射频率。后一个是业余无线电爱好者研究技术通信传播等使用对讲机，并且自己能在合法的范围内手置频率或自己写频率。
以上是我通过两个多月的学习感受到的东西，分享给大家，也可能有理解不对的地方、欢迎各位老火腿批评指正，希望大家都能了解这些，为以后正确使用对讲机，做好充分准备。73！
  **无线电精神**
体谅 Considerate
他从来不故意用影响他人快乐的方式进行操作。
忠诚 Loyal
他对其他无线电爱好者、地方俱乐部和代表本国的国家协会表现忠诚、鼓励和支持。
进取 Progressive
他的知识与科学发展同步，因此精心制作设备、使用效率卓越的电台及用心的操作是引以为豪的事情，不会因水平不高丧失进取心。
友爱 Friendly
应对方的要求缓慢而有耐心地发送、对初学者友好地指导和讨论，为他人的利益提供善意的帮助、合作和考虑，这些是业余精神的标志。 
适度 Balanced
无线电是业余爱好，不容许因此妨害他的家庭、工作、学业和对社会应尽的义务。
爱国 Patriotic
他的电台和技能时刻准备为国家和社会服务。

电台通联基础知识：
呼号的读法
A : ALPHA （埃尔发） ——a er fa 
B : BRAVO （勃而阿伏喔） ——bu rua wo 
C : CHARLIE （恰里） 
D : DELTA （德耳塔） 
E : ECHO（爱柯喔） ——ai kao 
F : FOXTROT（福喔克斯基喔特）——fou k si chao te 
G : GOLF（高尔夫） 
H : HOTEL（侯太而） ——hao tai ao 
I : INDIA （印地安） ——yin di ya 
J : JULIET（朱丽叶） ——jiu li te 
K : KILO（克依勒欧） ——kai lou 
L : LIMA （利马） 
M : MIKE（马埃克） ——mai ke 
N : NOVEMBER （呐欧分勃额） ——nao wen bo 
O : OSCAR （奥斯卡） 
P : PAPA （帕帕） 
Q : QUEBEC （魁北克） ——kui bai ke 
R : ROMEO （罗密欧） ——ruo mi ou 
S : SIEARRA（斯依也路阿） ——s\' a er rua 
T : TANGO （探戈） ——tan gao 
U : UNIFORM（尤尼佛姆） 
V : VICTOR （维克托） 
W : WHISKEY （威士忌） ——wei si gei 
X : X _RAY（埃克斯罗埃依） ——ai\' ke si rui 
Y : YANKEE（严克依） ——yan k\'ei 
Z : ZULU（祖鲁）
1＝One　2＝Two　3＝Three　4＝Four　5＝Five　6＝Six　7＝Seven　8＝Eight　9＝Nine　0＝Zero

   九、关于规范通联的重要性
      近年来，随着改革开放的不断深入，人们的生活水平有了质的飞跃。曾经是普通百姓禁区的业余无线电，经过数代业余无线电家及中国无线电运动协会的共同努力后，为中国的业余无线电事业开创了前所未有的大好局面，为广大的无线电爱好者开辟了方便之门，业余无线电爱好者数量与日俱增。 
      随着汽车时代的到来，业余无线电不仅给人们的业余生活带来更为广泛的乐趣，也为围绕着汽车应运而生的各种车友会在旅游、穿越、以及名目繁多的FB中，提供了更多的安全和方便。而业余无线电俱乐部的成立，不仅在形式和内容上起到规范通联的作用，也使得业余无线电通讯在人们的业余生活中扮演着越来越多的重要角色。 
      规范通联是每个HAM必须遵守的准则。但由于广大的无线电爱好者们对业余无线电认识的参差不齐，使很多朋友的观念仍然停留在业余无线电就是免费通讯工具的基础上，加之进入无线电运动协会的入门门槛很低，使得HAM队伍的整体素质和专业技术有待更进一步提高。近年来，非业余无线电台、社会上闲散的非法电台、以及企事业单位的专业电台，大量侵入业余频率，给业余频率造成混乱，尤其是U/V段频率上不规范、不和谐的声音表现的尤为突出，并且大有越演越烈的趋势，使得大部分老业余无线电家和资深的HAM都逐渐退出了这些频率，尤其在北京，U段（400兆）上已经很难听到这些前辈们的声音了。这不能不说是北京地区业余无线电界的悲哀，更让我们从中看到规范通联是何等的重要。 
      作为HAM，我们首先应该从我做起，自觉的维护良好的空中秩序，自觉的规范通联，自觉的抵制非业余电台（不与他们通联）的侵入，自觉的遵守全世界HAM公认的《业余无线电爱好者准则》：“体谅、忠诚、进取、友爱、平衡、爱国”。只要大家都做到了规范通联，那些非法电台和不规范通联的现象就没有了市场，日益紧张的业余频率就会得到缓解。 
      一个业余无线电爱好者进入HAM大家庭，基本都是从U/V段的呼叫开始。虽然说U/V段通联是初级业余无线电爱好者的起步阶段，但是此阶段是一个HAM养成良好通联习惯的基础。U/V段通联有着和其他业余频率不尽相同的特性，如：频点少、传播距离近、同频电台集中等。但是电波的传播是没有国界的公开传播，这个特性使得业余无线电有了相应法律、法规和通联规范。作为一个业余无线电爱好者来说，每当我们打开电台按下PTT键的那一刻就应该知道，频率是一个无疆界的、众多听众的舞台，我们的每一句通联内容都会有无数的爱好者在守听，我们个人的道德修养、平日养成的语言习惯，言谈举止全部暴露在众目睽睽之下。有鉴于此，为了自身的形象，在频率上我们就必需要约束自己的行为。 
      在通联过程中，我们的用语、语气、语调，会被认为是对一个HAM整体素质最基本的判断。就像我们在日常接听一个陌生人的电话时，我们往往根据通话对方的语气、语调，就会给对方的素质、性格、年龄甚至相貌作出先期判断一样。我们既然选择了无线电，就要遵守她的游戏规则，以热情、礼貌、规范的通讯用语，通过电波显示出自己良好的精神面貌。那些具有大家风度的HAM，用语规范、语气平和、语调平缓、彬彬有礼、技巧娴熟的通联常常会给人行云流水、愉悦神逸的感觉，并产生聚集人气的魅力。所以，在通联中“男子一定要绅士，女士一定要淑女”说的就是这个道理。 
      难道U/V频率上的朋友们就不喜欢规范通联吗？其实也不尽然，在守听的过程中，我们常常可以听到很多朋友在做这方面的努力，也有一些朋友虽然追求规范通联但却不得要领。下面我们将就北京的400兆上守听到的一些不规范通联用语做一个简单的介绍和分析： 
首先，让我们来共同复习一下规范的呼叫方法 

二、关于规范的呼叫方法
首先，让我们来共同复习一下规范的呼叫方法 
广泛呼叫法： 
中文呼叫法：CQ CQ CQ，这里是BG1XXX ，BRAVO GOLF ONE X-RAY X-RAY X-RAY ，BG1XXX呼叫CQ并等待回答。 
英文呼叫法：CQ CQ CQ，This is BG1XXX，BRAVO GOLF ONE X-RAY X-RAY X-RAY，BG1XXX calling CQ and standing-by。 
U/V段简易中文呼叫法：CQ CQ CQ，这里是BRAVO GOLF ONE X-RAY X-RAY X-RAY ，BG1XXX呼叫并等待。 
U/V段简易英文呼叫法：CQ CQ CQ，This is BRAVO GOLF ONE X-RAY X-RAY X-RAY，BG1XXX calling standing-by。 
      无论是用中文还是用英文呼叫，呼号部分一定要用字母解释法解释最少一遍。这样看起来似乎是繁琐，然而在实际通联中，往往不用解释法呼叫的，双方常常为个别发音容易混淆的英文字母反复重复，或者始终就没有抄收正确对方呼号，以致将错就错做一个无效的通联。 
      在英文字母中发音如：“A与I”、“B 与G D E J P T”、“F与M”、“J与Z”、“O与U”的发音由于业余无线电台音频带宽窄，以及中国人英文发音普遍不够准确，很容易产生混淆。 
      还有些个别的电台为了区分呼号中英文“J”与”Z”、“S”与“X”的读音，故意把 “J”读做“钩”，把 “X”读做“叉”。这种人为因素造成的混乱情况，是完全能够避免发生的。 
      解决上述问题的唯一方法就是用解释法对呼号解释，否则通联双方为抄收、确认呼号所耽误的时间，比一开始就用解释法呼叫要麻烦的多。 
三、400兆广泛呼叫常见问题： 
错误一：“CQ CQ CQ” 
问题：呼叫不完整，缺少呼叫中必不可少的部分－－自己的呼号。 
错误二、
  A、“CQ,CQ,CQ,有朋友可以抄收吗？” 
  B、“CQ,CQ,CQ,有朋友可以抄收吗？请给我一个信号报告。”
问题：1、呼叫不完整，缺少呼叫中必不可少的部分－－自己的呼号； 
          2、400兆几乎24小时都有人在收听，除非设备发生故障，一般都会有人可以收到呼叫，所以“有朋友可以抄收吗？”这句话就是多余的。 
其他如： 
错误1：“有吗？有吗？有吗？” 
问题：不知道你要找什么？频率上能有什么？

- 对讲机是怎么得以发展的？
作者：沉夜孤星mpcgz879ffa6
    对讲机技术最早产生在风声鹤唳的二十年代，诞生于Westinghouse的实验室里。一位名叫John Kermode性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检，那时侯对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇。他的想法是在信封上做对讲机标记，对讲机中的信息是收信人的地址，就象今天的邮政编码。为此Kermode发明了最早的对讲机标识，设计方案非常的简单，即一个“条”表示数字“1”，二个“条”表示数字“2”，以次类推。然后，他又发明了由基本的元件组成的对讲机识读设备：一个(能够发射光并接收反射光)；一个测定反射信号条和空的方法，即边缘定位线圈；和使用测定结果的方法，即译码器。Kermode的利用当时新发明的光电池来收集反射光。“空”反射回来的是强信号，“条”反射回来的是弱信号。与当今高速度的电子元气件应用不同的是，Kermode利用磁性线圈来测定“条”和“空”。就象一个小孩将电线与电池连接再绕在一颗钉子上来夹纸。Kermode用一个带铁芯的线圈在接收到“空”的信号的时候吸引一个开关，在接收到“条”的信号的时候，释放开关并接通电路。因此，最早的对讲机阅读器噪音很大。开关由一系列的继电器控制，“开”和“关”由打印在信封上“条”的数量决定。通过这种方法，对讲机符号直接对信件进行分检。此后不久， Kermode的合作者Douglas Young，在Kermode码的基础上作了些改进。 Kermode码所包含的信息量相当的低，并且很难编出十个以上的不同代码。而Young码使用更少的条，但是利用条之间空的尺寸变化，就象今天的UPC对讲机符号使用四个不同的条空尺寸。新的对讲机符号可在同样大小的空间对一百个不同的地区进行编码，而Kermode码只能对十个不同的地区进行编码。
    对讲机技术最早产生在风声鹤唳的二十年代，诞生于Westinghouse的实验室里。一位名叫John Kermode性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检，那时候对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇。他的想法是在信封上做对讲机标记，对讲机中的信息是收信人的地址，就象今天的邮政编码。为此Kermode发明了最早的对讲机标识，设计方案非常的简单，即一个“条”表示数字“1”，二个“条”表示数字“2”，以此类推。然后，他又发明了由基本的元件组成的对讲机识读设备：一个(能够发射光并接收反射光)测定反射信号条和空的方法，即边缘定ding位线圈；和使用测定结果的方法，即译码器
专业无线通信行业，最早起源于军队。对讲机后逐渐被应用于政府与公共安全部门、公用事业部门，随着经济和社会的发展以及通信技术的进步，专业无线通信产品在工商业用户中也得到越来越普及的应用。对讲机通信，在集群调度、应急通信、即时通信等方面有着独特优势，广泛应用于公安、消防、救护、石油化工和民用的建筑施工、物业管理、酒店餐厅、商场、学校等领域，在国民经济和人们生活中具有重要作用。对讲机的英文名称是 two way radio，它是一种双向移动通信工具，在不需要任何网络支持的情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类:模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
    7  3    是业余无线电里最美好的祝福术语（例如：一方呼叫另一方，讲话结束后，73，祝福另一方通话结束）
73代表美好的祝福
晒温丝瑞拜拜。
73 再见
88常用于异性之间的结束语，表示亲吻。
  关于73的来历：
大家在业余电台的频率上，经常听到通联的双方在结束的时候，互致一声“73”在用CW通联的时候，结束语是“嗒嗒滴滴滴   滴滴滴嗒嗒”，翻译过来。也是73。为什么要用这个数字呢？    
简单说来（复杂说来就太深了，牵涉到无线电发展史了，呵呵）是这样的：    
上世纪50年代以前，商业通信的主要手段是电报。现在30岁以上的人大概还有印象：在名片上印上一个   
电报挂号。一次电报的内容有长有短，发报方如何告诉收报方，我已经发完，本次发报结束呢？某位聪   
、明的电报员就确定用数字73来表明本次发报结束。7和3的电码完全对称，好记好发，不容易误码，后   
来就被确定为电报的结束语，并为其加上了一个感情色彩很浓厚的意思：BEST REGARDS，就是“给你美   
好的祝福”。这样，73就在无线电领域特别是业余无线电领域沿用下来了。73是HAM之间一种崇高的礼   
节，不要用它来开玩笑，特别是不要在电台中用它来开玩笑。什么“大个的、镶金边的73”等等都是极   
不规范，极不严肃的，希望大家不要使用这种说法。说一句“美好的73送给你”或者“73”就足够了！ 
注意；7和3是完全独立的两个数字，读音也是两个字、在7和3之间没有拾什么事，不要读成七十三了。就是7  3。
    信号59是什么意思呢？
R。S。T 是业余电台联络中互相报告信号情况的一种方法，它较之一般电台上使用的 QRA 方式，能够取得更加全面技术数据。RST 是按信号的可辨度（Redabitity）。信号的强度（Strength）和信号的音质即音调（Tone） 3 部分组成，3者的字头即为 RST 。其中可辨度 R ，共分五级 1。无法辨别；2。不容易辨别，偶有个别字母可辨；3。可以辨别，但有困难；4。容易辨别，没有困难；5。非常清楚。信号强度 S ，共分九级：1。及其微弱，几乎听不到；2。很弱；3。弱；4。较弱；5。一般；6。良好；7。较强；8。强；9；非常强。 音调 T ，共分 九 级：1。非常粗糙的交流声；2。很粗糙的交流声；3。粗糙的交流声；4
经过调制但仍然粗糙的交流声；5比较平整的交流声；6。平整，较好的声音；7。接近直流的好声音；8。好的直流声音；9。非常纯正，悦耳的直流声音。
    在对方报告信号情况时，RST 3个数据同时报告，以RST599为最高等级的信号，在通话时，由于话音调制（音质，音调）的好坏，可以直接从可辨度上反映出来，所以一般都只报可辨度和强度，即 RS ，如果信号必 9 还强，可以报为 59+（即59PLUS）或 59 加 XX 分贝（59 PLUS XX dB）
     “信号59+”信号报告，前一个数字代表对于对方传送过来的语义理解的程度，完全可以了解对方的意思没有任何背景噪音，1则代表完全无法听懂对方在说什么，背景噪音把语音完全淹没了；后面的9代表接受到的信号强度，1最低9最高，59+的信号代表最好的信号质量； 
4.“信号59+”信号报告，前一个数字代表对于对方传送过来的语义理解的程度，完全可以了解对方的意思没有任何背景噪音，1则代表完全无法听懂对方在说什么，背景噪音把语音完全淹没了；后面的9代表接受到的信号强度，1最低9最高，59+的信号代表最好的信号质量； 
     “盖台子、掐台子”指的是恶意干扰，违法发射的人使用大功率设备长时间占用、干扰正常的通讯，正确的简语是“QRM” 

“苗子、棒子”分别指的是不同的天线，苗子指车载天线，棒子指的是基地直立天线 
   “插转”是这么写么？啥意思*？听到说有些信号是插转过来的，怎么个插转法呢？差转功能类似于中继，就是将在一个频率上接受的信号自动转发到另一个频率上，除了专业的中继台，一般带差转功能的电台比如FT8900r、TM-V7a都只支持异频差转，也就是说可以在不同的频段间做差转，比如U/V差转，简单地说就是将0.7米的信号差转到2米去。 
    900M就是指手机么？为什么HAM要这么说呢？干吗不说打手机？除了显得专业外还有什么故事？900MHz是一般咱们使用的GSM手机的工作频率，这么说没有什么特定含义，只是约定俗成而已。 
   “你有20%的背景噪音”，怎么知道的那么确切？是台子上有表可以看%多少么？手台没有吧？百分比完全是凭个人经验，没有确切的界定也没有设被用来测量，所以关于背景噪音的信号报告只是供大家参考，因为本身背景噪音的来源就不一定是由于你发射造成的，跟他接收的位置和他接收设备的状况都有关系，仅供参考不必太过计较这个参数。 
    “BG1XXX请过来”，为什么要说“过来”？人家没走啊，这个说法是HAM自己造的还是对应有英文的讲法？是什么呢？请某位HAM过来，是指将话筒交给某人，让他发射，也就是说请将语音传送过来的意思，因为频率上人很多，可能有很多位朋友在等待呼叫，这个讲法主要是表明你正在呼叫的是某个人，请他回复你的呼叫。 

    “抄收”又叫“炒熟”、“完全copy”均表示完全听到对方的语音了解对方所表示的意思。 
   “话筒调制度”指的是语音从话筒中传送出来时的还原度，调制度正常的时候基本上就是本人的声音，如果调制度偏低的时候话音会发闷，严重的时候会有如同从罐子里发出的声音的感觉；调制度偏高的时候，声音会比较尖锐，有时甚至会发劈，可能还伴有类似于话筒回受的尖锐噪音。有时我们又把调制度偏低称之为“手咪感冒”。 
  “上行”就是指发射频率么？那么一些HAM在中继上对某人说“我抄到你上行了”，对于有差频的中继来说，他怎么抄到的？是不是同时开着两个台子，设在不同的频率？上行就是指的发射频率，抄上行并不是很难的问题，有很多设备拥有REV功能，也就是我们称之为“倒频”，就是将发射和接受频率翻转过来，就可以看到上行信号了，如果没有倒频功能我们一般都会将中继频率后面的两个频率设置成1个是中继439.750直发，另1个是434.750用于抄上行信号。 
   “下差”，一般使用中继设备通讯的时候，都是是用不同的发射和接受频率，接受频率和发射频率之间的频差称之为“差频”，差频又分为上差和下差，一般我们都使用下差，也就是发射频率低于接收频率，以北京中继为例：发射频率是434.750，接受频率是439.750，两者相差5MHz，我们称之为下差5MHz，这是一般业余电台的设置方法，因为有些业余电台差频是被固定的，就是5MHz，当然也有一些地方将差频设置的比较特殊，比如石家庄中继好像就是设定成9.850MHz。 
   “亚音”顾名思义，亚就是第二的意思，就是在原来的音频上面在加一个音频用来防止互相干扰，加了亚音的和没有亚音的即使频率一样也不能通话的，必须设置一样的亚音，这样就达到了加密和防干扰的效果
CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) ，连续语音控制静噪系统，俗称亚音频，是一种将低于音频频率的频率（67Hz-250.3Hz）附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下，故称为亚音频。
   “火腿”与“香肠”，“火腿”来源于英文HAM，HAM之所以成为业余无线电爱好者的简称，是因为在早期的无线电活动中并没有国际统一的呼号，呼号基本上都是自己起的，美国哈佛大学有一个业余无线电社团其成员为亚伯特.海曼（Elbert. S． Hyman）、巴伯.兹美（Bob Almay）和佩姬.莫瑞(Paggy Murray）三人，取姓氏的第一个字母做为台号，於是就叫作「HAM」。 HAM在英文中的意思还是火腿的含义，所以在中国就被演变成“火腿”了。而“香肠”则是相对于火腿而言的，指的是还没有正式加入业余无线电组织，但也喜爱无线电运动的朋友。
   必须以业余无线电12字准则，作为我们学习的精神：
体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国。
**无线电精神**
体谅 Considerate
他从来不故意用影响他人快乐的方式进行操作。
忠诚 Loyal
他对其他无线电爱好者、地方俱乐部和代表本国的国家协会表现忠诚、鼓励和支持。
进取 Progressive
他的知识与科学发展同步，因此精心制作设备、使用效率卓越的电台及用心的操作是引以为豪的事情，不会因水平不高丧失进取心。
友爱 Friendly
应对方的要求缓慢而有耐心地发送、对初学者友好地指导和讨论，为他人的利益提供善意的帮助、合作和考虑，这些是业余精神的标志。 
适度 Balanced
无线电是业余爱好，不容许因此妨害他的家庭、工作、学业和对社会应尽的义务。
爱国 Patriotic
他的电台和技能时刻准备为国家和社会服务。

关于购买手台车台的基本要求：
1、申请呼号验机，必须有核准码的，
2、辽宁地区必须带V段频率的，也就是我们经常使用的UV双段设备。
3、无论什么设备，价格都有高中低档的，这些设备价格从几十元到上千元都可以选择
4、选择：推荐大家入门机选择手台200～300元的手台（对讲机），车载电台（车台）不容易更换，就选择品牌，口碑比较好的，基本使用三年、五年没有问题。
5、功率：国家规定手台不能超过5w，那么我们选择手台就不要追求大功率的，特别是申请呼号用的。
   车台：A级操作证国家规定最大功率不能超过25w，这里不是说，你必须买25w的车台，验机时你把设备调整到25w，及25w以下就可以了。一般车台都在40w，45w，50w以上。购买这些设备是没有问题的。
6、购买设备：
由于每个人的资金投入不同，所以购买设备要结合自己的实际需要出发。每一个群体里使用量多的设备，可以是你选择的方向，一是刚刚入手时，他们可以教你怎么调整频率和设置，因为他们已经有这个设备的使用经验了。
进口设备可能比国产的要好很多，价格当然也是贵一些。国产也有好的产品，这就看大家的知识和经验进行选择了。
每个人使用设备的环境方法不同，可以有针对性的选择。比如南方雨水多，购买设备强调防水，户外运动爱好者，强调设备的功率大，能力强，女生喜欢小巧精致的设备
所以通过考试以后这段时间给大家推荐一些设备给不同的友台进行选择，同时把一些关于手台，车台选择购买，介绍的文章链接发群里，大家有时间多学习，多了解一下不同的设备，提高一下这方面的知识结构。RYT