A类放大器是指：放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器

B类放大器是指：放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器

C类放大器是指：放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期的部分时间候处于饱和区的放大器

D类放大器是指：放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期处于饱和区的放大器

调制后幅度。周期恒定不变：两个F两个P(FM FSK PM PSK)+A

解调部件的主要应考因素是：原始信号

频移电报技术:RTTY

由两种音调交替组成的信号:FSK

不断颤动的信号:PSK

一种规律的“笃、笃”声的信号:SSTV或FAX

实际射频输出由大到小的排序为：FM，AM，SSB

呼号题：记住5A和T开头的单词

梅登海德网格定位：5个2

调频话的发射类别是：F3E

F3E—F代表调频FM，3代表一个通道含有模拟信息，E代表话务。速记方式是记住最后一个E代表话务，第一位的F代表调频FM，而J代表单边带。

PSK31的发射类别是：G2B

记住最后一个B代表机器解码的电子报

RTTY的发射类别是：F2B

单边带话的发射类别是：J3E

J3E—J代表单边带，3代表一个通道含有模拟信息，E代表电话。速记方式是记住最后一个E代表话务。

CW报的发射类别是：A1A

A代表双边带调幅AM ， 1代表一个通道含有数字信息A代表人耳解码的电报

28MHz业余频段：29.3MMz至29.51MHz

29MHz频段进行FM通话时可以实际占用的频率：29.51-29.7MHz

USB通话时：29MHz频段频率为：28.3-29.3MHz

24MHz频段频率为：24.9305-24.99MHz

21MHz频段频率为：21.125-21.45MHz，除去21.1492-21.1505

18MHz频段频率为：18.1105-18.168MHz

14MHz频段频率为：14.1005-14.350MHz

29MHz频段进行FM通话时可以实际占用的频率为：A. 29.51-29.7MHz

7.0-7.2MHz、7.0-7.3MHz、7.0-7.2MHz，专用

7MHz频段进行LSB通话时可以实际占用的频率为：7.030-7.200MHz

10米业余波段：28-29.7MHz，专用

15米业余波段：21-21.45MHz，专用

20米业余波段：14-14.25MHz为专用，14.25-14.35为主要业务

80米业余波段：3.5-3.9MHz，主要业务

160米业余波段：1800-2000kHz，主要业务

50MHz甚高频（米波）VHF

1,800kHz-2,000kHz中频（中波）]MF

135.7-137.8 kHz低频（长波）LF

241GHz-250GHz极高频（毫米波）EHF

10-10.5GHz超高频（厘米波）SHF

2,300-2,450MHz特高频（分米波）UHF

5.650-5.850GHz超高频（厘米波）SHF

“ARDF”的意思是：业余无线电测向

“频率”常用缩语是：FREQ

电台设备 常用缩语是：RIG

“ABT”的意思是：关于、大约

再”、“再来一次”常用缩语是：AGN

“AHR”的意思是：另一个

“收听”缩语是：KP

“HST”的意思是：快速收发报

“AS”的意思有：请稍等、亚洲、如同

“BEST”的意思是：最好的

“BK”的意思是：插入、打断

QSL卡片管理局”常用缩语是：BURO

“遇到”、“见面”常用缩语是：C

“CFM”的意思是：确认

“CHEERIO”的意思是：再会、祝贺

“CL”、“CLS”、“CLG”的意思分别是：关闭（或呼叫）、呼号、呼叫

CW通信常用缩语“ES”的意思是：和

“FB”的意思是：很好的

“收信机”常用缩语是：RCVR，RX

“发信机”常用缩语是：TX、XMTR

“收发信机”常用缩语是：XCVR

“WX”的意思是：天气

“FINE”的意思是：好的，精细的

“FR”、“FER”的意思是：为了，对于

“GL”的意思是：好运气

“GLD”的意思是：高兴

“抄收”常用缩语是：CPI

“希望”常用缩语是：HPE

“HPY”、“HPI”的意思是：幸福

“HR”的意思是：这里、听到

“怎样”、“如何”常用缩语是：HW

“很多”常用缩语是：MNY、MNI

“MTRS”的意思是：米

“NICE”的意思是：良好的

“NW”的意思是：现在

“邮政信箱”常用缩语是：P O BOX

“RMKS”的意思是：备注、注释

DP代表：偶极天线

GP代表：垂直接地天线

BEAM代表：定向天线

VER代表：垂直天线

LW代表：长线天线

LP代表：对数周期天线

“报告”常用缩语是：RPRT

“SK”（通常在CW中连在一起拍发）的意思是：结束通信

“对不起”常用缩语是：SRI，SRY

“电台”常用缩语是：STN

“SURE”的意思是：确实

“SWL”的意思是：短波收听者

“温度”常用缩语是：TEMP

“谢谢”常用缩语是：TNX，TKS

“VIA”的意思是：经、由

“WK”的意思是：星期、工作

“WKD”的意思是：联络过、工作过

“WTS”的意思是：瓦特

XMAS”的意思是：圣诞节

“XYL”的意思是：妻子、已婚女子

“YL”的意思是：小姐、女士

“TU”的意思是：谢谢你

“SASE”，其意义是：写好收信人地址的信封 邮资已付有回邮地址的信封

CW的英文原词意义是：等幅电报

我国所属的“CQ分区”有：23、24、27

我国所属的“ITU分区”有：33、42、43、44、50

我国黄岩岛、属于“ITU分区”的：50、 “CQ分区”的：27

已知北京时间，相应的UTC时间应为：北京时间的小时数减8，如小时数小于0，则小时数加24，日期改为前一天。

欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西北亚国家为一区，

南北美洲为二区，

亚洲（除俄罗斯、蒙古和部分西北亚洲国家）和大洋洲为三区

全球划分为24个时区，每个理论时区宽度为经度15度，本初子午线通过0区的中心

北京处于东8区，地方时间比0时区的时间早8小时

VOX代表 发信机声控，

ALC代表 发信自动电平控制，

AT代表 自动天线调谐

ATT代表 收信机输入衰减器，

AGC代表 收信机自动增益控制

PRE代表 收信机前置放大器

PROC代表发信语音压缩，

RIT代表接收增量调谐

XIT代表的意义是：发射增量调谐，

ALC的主要作用是：防止过驱动带来的调制失真

VFO，它代表：可变频率振荡器

XTAL，它代表：石英晶体元件

正弦交流电压或电流的峰值（peak value）是指：从零点算起的最大值

峰值峰-峰值（peak to peak）是指：从负半周峰值到正半周峰值之间的差

360°的正弦电压信号源相串联，得到的是：2倍

180°的正弦电压信号源相串联，得到的是：电压为0

90°的正弦电压信号源相串联，得到的是：1.41倍

构成振荡器的必备元素是：放大倍数大于1的放大器、正反馈电路

I = U/R

地球同步卫星是指：运行周期等于地球自转周期的地球卫星

RC定时电路，LC回路，陶瓷谐振器，石英声表面波元件，石英晶体谐振器

（DDS）它的主要特点是：跳换频率快

放大器分类是依据：放大器件的工作点所处的范围

NFM为窄带调频方式，适用于信道带宽25kHz/12.5kHz的通信信号；WFM为宽带调频方式，适用于接收信道带宽180kHz左右的广播信号

单边带发信机语音压缩的作用是：，改善接收端的信噪比

双管并联，得到双倍的输出电流和输出功率

用收信机的SSB挡听到一个由两种音调交替组成的信号 FSK

并夹有一种规律的“笃、笃”声的信号 SSTV或FAX

一个音调不变但又似乎不断颤动的信号 PSK

实际射频输出由大到小的排序为：FM，AM，SSB

什么是PSK31 一种低速率的数据通信模式

滤波器的“截止频率”是指：输出频率特性曲线从通带的0dB变化到-3dB的频率

与门：    0、0、0、1

或门：    0、1、1、1

异或门：  0、1、1、0

与非门：  1、1、1、0

或非门：  1、0、0、0

异或非门：1、0、0、1

三阶互调的干扰信号的频率是：2f1±f2、2f2±f1

“频率失真”：各频率分量的比例发生了改变

非线性失真”是指 产生了新的频率分量

“相位失真”是指不同频率分量的相位延迟差发生了改变

LC :频谱瀑布图

一个CW电报信号表现为：一条断续出现的垂直线

一个RTTY信号表现为：两条闪动的垂直线

一个SSB话音信号表现为：一组随语音出现和变化的非对称垂直线

一个AM话音信号在频谱图上表现为:一条稳定的垂直线，

工作电压直流13.8伏:0.091×Ｎ（安）

工作电压交流220伏:0.0057×Ｎ（安）

10db等于10倍

20dB等于100倍

30dB等于1000倍

40dB等于10000倍

60dB等于100万倍

Dbi-2.15等于dbw

水平偶极天线，其振子的总长度应为：1/2波长的奇数倍

偶极天线两臂总长度选取 1/2工作波长的奇数倍

天线-天线调谐器-驻波功率计-馈线-收发信机

方案1最好

SSN大,有利于短波远程通信

甲电压表的内阻小于乙电压表

“安全特低电压”为：24V

对人体生命安全威胁由大到小的排序为：工频交流电

一天24小时内任意6分钟内全身平均的比吸收率（SAR）应小于每公斤体重限值

人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大

在发信机与天线间串联中心频率为F1的带阻滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为F2的带阻滤波器

截止频率不高于1MHz的低通滤波器

在有线电话进线处安装射频滤波器

可以有效减小火花塞干扰？打开电台的抑噪（NB）功能

截止频率为30MHz左右的低通滤波器

中心频率为A的带阻滤波器

2fT – fR 或 (fT + fR ) / 2

滤波器的阶数越高，抑制倍频干扰的效果越好

将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台：指配

将无线电频率或频道规定由一个或多个部门：分配

由国家将某个特定的频带列入频率划分表：划分

7MHz是业余业务唯一主要业务的频段。在10.1MHz作为次要业务。

另外，14.25MHz和29.7MHz是唯一主要业务。

144MHz-146Mhzz是全球性的业余专用频段

作为主要业务之一的30MHz以下频段有：1.8MHz、3.5MHz

6米业余波段的频率范围：50-54MHz，主要业务

2米业余波段的频率范围：144-148MHz；其中144-146MHz为唯一主要业务，146-148MHz为次要业务

0.7米业余波段：430-440MHz，次要业务

WARC频段，它们的频率范围是：10.1-10.15MHz、18.068-18.168MHz、24.89-24.99MHz

应避免在IARU信标工作频率:110 200(正确答案各频率小数点后面三位数都不一样)

LSB通话时可以实际占用的频率为： 7.030-7.200MHz

凡是题目含有“国家无线电管理机构” 就选择“一千元以上，五千元以下的罚款”

如果题目出现的是“无线电管理机构” 就选择 “警告或者三万元以下”

“有人使用频率吗”？: QRL？

“你和我还有事吗”: QRU？

“要我增加功率吗”: QRO？

“我能直接和×××电台通信”: QSO　×××

“请加快发送速度: QRQ

请减慢发送速度: QRS

“你是否已准备好”: QRV？

“请停止发送”: QRT

“你的信号有衰落”: QSB

“你发报的手法有毛病”: QSD

“我能传信到×××电台”: QSP ×××

“我将在nnnn KHz（或MHz）频率守听×××电台”: QSX ××× ON nnnn KHz（或MHz）

“我的信号强度如何”: QSA？