- 关于各频段的范围及米制分类：

无线电频谱应细分为九个频段，按照下表以递增的整数列示。因频率单位为赫兹（Hz），所以频率的表达方式应为：

–  3 000 kHz以下（包括3 000 kHz），以千赫（kHz）表示；

–  3 MHz以上至3 000 MHz（包括3 000 MHz），以兆赫（MHz）表示；

–  3 GHz以上至3 000 GHz（包括3 000 GHz），以吉赫（GHz）表示。

但是，如果遵守这些规定会导致严重困难，例如在进行频率通知及登记、频率表或有关事项时，则可做适当变通。（WRC-07）

| 频段 序号 | 符号 | 频率范围（下限除外， 上限包括在内） | 相当于 米制的细分 | 频段的 米制缩写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | VLF | 3至30 kHz | 万米波 | B.Mam |
| 5 | LF | 30至 300 kHz | 千米波 | B.km |
| 6 | MF | 300至3 000 kHz | 百米波 | B.hm |
| 7 | HF | 3至30 MHz | 十米波 | B.dam |
| 8 | VHF | 30至300 MHz | 米波 | B.m |
| 9 | UHF | 300至3 000 MHz | 分米波 | B.dm |
| 10 | SHF | 3至30 GHz | 厘米波 | B.cm |
| 11 | EHF | 30至300 GHz | 毫米波 | B.mm |
| 12 |  | 300至3 000 GHz | 丝米波 |  |
| 注1：“频段N”（N = 频段序号）从0.3 × 10N Hz 至3 × 10N Hz。 |  |  |  |  |
| 注2：词头：k = 千（103），M = 兆（106），G = 吉（109）。 |  |  |  |  |

[I]LK0224

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近Ku波段卫星电视广播频率的频带10-10.5GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A]超高频（厘米波）

[B]特高频（分米波）

[C]极高频（毫米波）

[D]甚高频（米波）

解析：3~30GHz为超高频，SHF。

[I]LK0226

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最高频带为241GHz-250GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A]极高频（毫米波）

[B]超高频（厘米波）

[C]至高频（丝米波或亚毫米波）

[D]特高频（分米波）

解析：30~300GHz为极高频，EHF。

[I]LK0215

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的1,800kHz-2,000kHz属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A]MF

[B]HF

[C]VHF

[D]LF

解析：300~3000kHz为中频，MF。

- Q短语（*为必须记忆）

QRA 电台何台 
QRB 电台间之距离 
QRG 告之正确频率 
QRH 频率是否变动 
QRI 发送音调 
QRJ 能否收到 
QRK 信号之可解度 
QRL 电台忙碌/工作中 * 
QRM 电台受他台干扰 * 
QRN 电台受天电干扰 * 
QRO 增加发射功率 * 
QRP 减低发射功率 *
QRQ 请发快点 *
QRS 请发慢点 *
QRT 电台关机 *
QRU 电台已无事可再谈 *
QRV 电台已准备工作 
QRW 利用频率呼叫或通知 
QRX 约会下次 *
QRY 通信轮流号码 
QRZ 是谁呼叫 *
QSA 信号强度如何 *

QSB 信号衰退 *
QSD 敲键有缺陷 
QSI 无法在发射中切入 
QSK 在发射中切入 
QSL 确认通信/电报抄收收据/交换通联卡 *
QSN 在频率上收听到 
QSO 无线电通信/直接联络 *
QSP 转告、转报 *
QSR 频率上重复呼叫 
QSS 工作频率 
QSU 在此频率发送回答 
QSV 某频率发送一系列V 
QSX 在某频率发送、收听 
QSY 更改频率 *
QSZ 重复发送每字及词 
QTH 所在地 *
QTQ 以国际简码通信 
QTR 正确时间 
QTS 以呼号发送进行调整 
QTV 在某频率占住 
QTX 维持通信到通知止 
QUA 有关某电台消息 
QUM 重新开始正常工作

- 发射类别（class of emission）归纳：

- CW报发射：A1A

- 单边带话发射：J3E

- 单边带话传输的RTTY发射：F2B

- 单边带话传输的PSK31发射：G2B

- 调频话：F3E

[I]LK0127

[Q]发射类别（class of emission）是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示CW报的发射类别是：

[A]A1A

[B]J3E

[C]F2B

[D]G2B

解析：见上文。

[I]LK0128

[Q]发射类别（class of emission）是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示单边带话的发射类别是：

[A]J3E

[B]A1A

[C]F2B

[D]G2B

解析：见上文。

[I]LK0129

[Q]发射类别（class of emission）是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的RTTY信号的发射类别是：

[A]F2B

[B]A1A

[C]J3E

[D]G2B

解析：见上文。

[I]LK0130

[Q]发射类别（class of emission）是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的PSK31信号的发射类别是：

[A]G2B

[B]A1A

[C]J3E

[D]F2B

解析：见上文。

[I]LK0132

[Q]发射类别（class of emission）是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示调频话的发射类别是：

[A]F3E

[B]F3F

[C]J3E

[D]F2B

解析：见上文。

- 分区

- CQ分区：23、24、27；美国《WAZ奖状规则》

- ITU分区：33、42、43、44、50

[I]LK0202

[Q]我国所属的“CQ分区”有：

[A]23、24、27

[B]42、43、44

[C]23、24

[D]42、43、44、50

解析：见上文。

[I]LK0204

[Q]“ITU分区”是IARU的活动计算通信成绩的基础。我国所属的“ITU分区”有：

[A]33、42、43、44、50

[B]33、42、43、44

[C]23、24

[D]23、24、27

解析：见上文。

[I]LK1073

[Q]以下呼号前缀中，所属CQ分区与埃及相同的是：

[A]5A

[B]	5W

[C]	5T

[D]	5X

解析：利比亚与埃及呼号划分为5A

[I]LK1089

[Q]3V、4X、5A、6Y字头所代表的国家是：

[A]Tunis、Israel、Libya、Jamaica

[B]Guinea、Israel、Fiji Islands、Senegal

[C]Libya、Israel、Jamaica、Guinea

[D]Jamaica、Israel、Libya、Senegal

解析：突尼斯为3V,以色列为4X，利比亚为5A，牙买加为6Y

- 超外差式收信机电路，“镜频干扰”。

- 可能造成镜频干扰的频率P1+P2=2*本振工作频率P0。

- 本振频率P0+2*第一中频（IF）=可能造成镜频干扰的频率P1（较大值）。

- 本振频率P0-2*第一中频（IF）=可能造成镜频干扰的频率P2（较小值）。

[I]LK0841

[Q]在超外差式收信机电路中，信号通道的有用信号频率比夲振频率低（或者高）一个中频频率。但比夲振频率高（或者低）一个中频频率的信号也可能窜入信号通道，称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某VHF对讲机使用说明书的技术指标部分给出了第一中频（IF）为45.05MHz，但没有更多的资料。由此可推测当接収145.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰：

[A]235.10MHz或54.90MHz

[B]190.05MHz或99.95MHz

[C]45.05MHz或90.10MHz

[D]90.10MHz或.180.20MHz

解析：145+2*45.05=235.1；145-2*45.05=54.90；

[I]LK0842

[Q]在超外差式收信机电路中，信号通道的有用信号频率比夲振频率低（或者高）一个中频频率。但比夲振频率高（或者低）一个中频频率的信号也可能窜入信号通道，称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机使用说明书的技术指标部分给出了在NFM方式时第一中频（IF）为47.25MHz，但没有更多的资料。由此可推测当接収145.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰：：

[A]239.50MHz或50.50MHz

[B]192.25MHz或97.75MHz

[C]50.50MHz或101.00MHz

[D]151.50MHz或.202.00MHz

解析：145+2*47.5=239.5；145-2*47.5=50.50

[I]LK0844

[Q]在超外差式收信机电路中，信号通道的有用信号频率比夲振频率低（或者高）一个中频频率。但比夲振频率高（或者低）一个中频频率的信号也可能窜入信号通道，称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某UHF对讲机的使用说明书技术指标部分给出了第一中频（IF）为58.525MHz，但没有更多的资料。由此可推测当接収435.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰：

[A]317.95MHz或552.05MHz

[B]376.475MHz或493.525MHz

[C]58.525MHz或117.05MHz

[D]234.10.05MHz或.468.20MHz

解析：435+2*58.525=552.05；435-2*58.525=317.95

- 数字逻辑运算

- 非：“0”变“1”；“1”变“0”

- 与门（AND）：等同于“乘”

- 或门（OR）：等同于“加”

- 异或门（XOR）：两值相同为“0”，相异为“1”

- 与非门（NAND）：等同于“乘”再“非”运算

- 或非门（NOR）：等同于“加”再“非”运算

- 异或非门（NXOR）：两值相同为“1“，相异为“0”

[I]LK0770

[Q]具有两个输入的与门（AND）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号的组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]0、0、0、1

[B]0、1、1、1

[C]0、1、0、1

[D]1、0、1、0

解析：见上文。

[I]LK0771

[Q]具有两个输入的或门（OR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]0、1、1、1

[B]0、1、1、0

[C]0、1、0、1

[D]1、0、1、0

解析：见上文。

[I]LK0772

[Q]具有两个输入的异或门（XOR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]0、1、1、0

[B]0、1、0、1

[C]0、1、1、1

[D]1、0、1、0

解析：见上文。

[I]LK0773

[Q]具有两个输入的与非门（NAND）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]1、1、1、0

[B]0、1、1、1

[C]0、1、0、1

[D]1、0、1、0

解析：见上文。

[I]LK0774

[Q]具有两个输入的或非门（NOR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]1、0、0、0

[B]0、1、1、1

[C]0、1、0、1

[D]1、0、1、0

解析：见上文。

[I]LK0775

[Q]具有两个输入的异或非门（NXOR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A]1、0、0、1

[B]0、1、1、1

[C]1、1、0、0

[D]0、1、1、0

解析：见上文。

7.带损耗的电源消耗：

[I]LK0459

[Q]一部业余无线电台，FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦，电源效率约80%。通话时每发射10秒钟的电源消耗约为：

[A]0.0000035×Ｎ（千瓦小时）

[B]0.0768 /Ｎ（千瓦小时）

[C]0.0022×Ｎ（千瓦小时）

[D]220 / Ｎ（千瓦小时）

解析：电量= （10/3600 * (N/1000））/80%

- 信号强度各单位换算

(1) 在高频电路中，50 欧负载电阻上1μV 有效信号电压所产生的功率为0dB 标准功率分贝,表示为dbμV，以1mW 作为0dB 的标准功率分贝表示为dBm。50μV 定为S9。

例：1W=30dBm 20， dBm=100mW

W=10^(DBW/10)，dBW=10logW

mW=10^(dBm/10) ，dBm=10logmW

μV=10^(dBμv/20)，dBμv=20logμV

dBμV=20lgμV

dBm=dBμV-107

DBW=dBμV-137

(2)增益表示单位dBd比dBi大2.15，即0dBd=2.15dBi

(3)S信号强度每级相差6dB，信号电压相差为2倍，信号功率为4倍。

[I]LK0560

[Q]接收机的接收信号强度表每两档的信号强度相差6dB。接收某电台信号，发射功率为20dBW时读数为S9。该台减小发射功率后，接收机读数变为S4。此时该台的发射功率约为（以W为单位）：

[A]0.098W

[B]10.24W

[C]0.156W

[D]1.73W

解析：按上文公式，发射功率20dbW=10^（20/10）=100w,S9变为S4变化为-5级，S每变化一级，功率变化为4倍；则新功率=100w*4^(-5)=0.098w。

[I]LK0561

[Q]接收机的接收信号强度表每两档的信号强度相差6dB。接收某电台信号，发射功率为10dBW时读数为S8。该台减小发射功率后，接收机读数变为S5。此时该台的发射功率约为（以W为单位）：

[A]0.156W

[B]0.098W

[C]10.24W

[D]1.73W

解析：10dBW=1w，1*4^(-3)=0.156w.

[I]LK0880

[Q]某业余电台以100瓦功率发射时，对方接收机的信号强度指示为S8。现双方天线不变，将发射功率降到25瓦，对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】

[A]S7

[B]S6

[C]S5

[D]S4

解析：功率从100w变为25瓦，变小了1个4倍，则S等级变化为降低一级，为S7.

[I]LK0881

[Q]某业余电台以80瓦功率发射时，对方接收机的信号强度指示为S8。现双方天线不变，将发射功率降为5瓦QRP，对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】

[A]S6

[B]S7

[C]S4

[D]S2

解析：80/5=16=4^2.所以变化了2个等级，为S6.

[I]LK0543

[Q]某电路输出信号功率是输入信号功率的100万倍，该电路的增益为：

[A]60dB

[B]100dB

[C]99万dB

[D]100万dB

解析：增益=10logW=10*log10^6=60dB。

[I]LK0544

[Q]某电路输出信号功率是输入信号功率的5倍，该电路的增益约为：

[A]7dB

[B]3.5dB

[C]5dB

[D]14dB

解析：增益=10logW=10*log5=7dB

[I]LK0546

[Q]某电路输出信号电压是输入信号电压的100倍，该电路的增益为：

[A]40dB

[B]10dB

[C]100dB

[D]20dB

解析：增益=20logV=20*log100=40dB。

[I]LK0550

[Q]某电路输出信号功率是输入信号功率的1/100，该电路的增益为：

[A]-20dB

[B]-10dB

[C]-100dB

[D]100dB

解析：增益=10logW=10*log(1/100)=-20dB.

[I]LK0562

[Q]功率为0 dBm的射频信号通过增益为 23 dB的电路后，输出功率为：

[A]0.2W

[B]23mW

[C]23W

[D]0.23W

解析：23dBm=10^(23/10)mw=199mw=0.2w

[I]LK0563

[Q]功率为0dBμ的射频信号通过增益为 36 dB的电路后，输出功率为：

[A]4mW

[B]3.6W

[C]36mW

[D]360μW

解析：36dBμw=10^（36/10）μw=4000μw=4mw

[I]LK0564

[Q]功率为0 dBW的射频信号通过增益为 -36 dB的电路后，输出功率为：

[A]0.25 mW

[B]3.6mW

[C]25mW

[D]360μW

解析：-36dbW=10^（-36/10）=2.5*10^（-4）w=0.25mW。

[I]LK0207

[Q]甲天线的增益为0dBd，乙天线的增益为2dBi。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收并比较收到的信号功率强度，正确的说法为：

[A]甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线比甲天线略差。

[B]甲天线效果为零，不能工作，乙天线效果比甲天线好2倍。

[C]甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线发射的信号强度比甲天线好2dB。

[D]甲、乙天线的效果实际相同

解析：dBd单位表示比dBi单位表示大2.15.即甲增益=2.15dBi>乙增益。

[I]LK0946

[Q]某业余电台使用半波长偶极天线发射时，对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变，发信端改用增益为 8.15 dBi的八木天线（最大辐射方向不变），对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】

[A]S5

[B]S6

[C]S7

[D]S8

解析：增大的增益为8.15-2.15dBd=6dBd，即增大一级为S5.

[I]LK0947

[Q]某业余电台使用半波长偶极天线发射时，对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变，发信端改用增益为 12 dBd的八木天线（最大辐射方向不变），对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】

[A]S6

[B]S5

[C]S7

[D]S8

解析：12dBd为增大2级，即S6.

[I]LK0948

[Q]某业余电台使用半波长偶极天线发射时，对方亦使用半波长偶极天线接收，接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变，收发双方都改用增益为 8.15 dBi的八木天线（最大辐射方向不变），对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】

[A]S6

[B]S4

[C]S5

[D]S7

解析：双方都增加了8.15-2.15=6dBd。即总共增加2级，即S6.

[I]LK0206

[Q]甲偶极天线的增益为6.15dBi，乙偶极天线的增益为1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收时，两天线产生的信号功率的关系为：

[A]甲天线的信号功率为乙天线的两倍

[B]甲天线的信号功率为乙天线的1/2

[C]甲天线的信号功率为乙天线的5.15倍

[D]甲天线的信号功率为乙天线的6.15倍

解析：甲乙增益差值=(6.15-2.15)-1=3dB. 功率倍率=10^(3/10)=2倍。