# TH-28A对讲机技术指标

一、一般性能

１、频率范围：VHF………136.000~173.995MHＺ

118.000~135.995MHｚ[(F一秒一LOW)只能接收]

UHF………400.000~519.995MHＺ[只能接收]

２、电路方式：合成式

３、工作电压范围：6.3~16.0V

４、消耗电流：    发射时.7.2V高档    ………2.0W约950MA

低档    Ｌ………0.5W500MA

极低    EL………20MW约90MA

13.08V高档…………5.0XQY 1400MA

守候时…………约55MA

节电功能时……约5MA

二、发射机

１、射输出功率：13.8V 外接电源…………高档　  5.0  W

中档    2.0  W

7.2V PB13  电池组…… 高档    2.5  W

低档　  0.5  W

极低    20  mW

2、调制方式…………电抗调制F3

3、最大频率偏差……±5KHZ

4、杂波发射…………小于-60db

三 、接收机

1、接收方式……双重超外差式

2、中间频率……第一中频  40.05 MHZ

第二中频   455  KHZ

3、接收灵敏度……（12db  SINAD）-15db（0.18UV)

4、静噪开启灵敏度……-20ab (0.1UV）

5、音频输出功率……大于200 mW（8Ω10%失真时）

四、各功能键作用；

（一）、单独按下下列键功能：

1、PWR……电源开关按键。按下一秒以上电源开、再按下电源关。

2、MESSAGE……传送信息工作键。

3、BAND……VF0频率位按下、波段选择键、VHF/UHF（只能接收、不能发射）。

4、VFO……拨号频率键、也相当于操作结束或退出键、按下一秒以上，全频道扫描、再按MHZ、1MHZ频段扫描。

5、MR……存储功能键、按下一秒以上、存储频率扫描。

6、CALL……呼叫频率键、按下一秒以上，按下秒以上，CALL频率与原显示的VF0频率或存储频率扫描。

7、FA……扩展功能键、按下显示	F、启动兰色字功能、按下一秒 以上、F闪动、再与其它键配合按下进入其它功能。

8、M……设定存储地址码、按下一秒以上、再与其它键配合按下进入其它功有能。

9、MHZ/STEP……按下显示MHZ、转CH频率以MHZ进度变化。

10、D/TX..S……发射功率选择键。

11、＊/REV/SHIFT………差转台工作、显示+或一。

12、#／T    SEL／TONE………显示Ｔ、音频静噪选呼功能。

13、LAMP……按下液晶灯亮５秒。

14、MONI………监控键、按下相当静噪关（SQL  OFF）

15、LOCK………推上、除LAMP、MONI、PII键外其它一切功能锁定、显示钥匙。

（二）、Ｆ键与下列键配合按下功能：（Ｆ－其它键）

1、Ｆ－１：传呼机（PAG）功能、显示Ｐ。

Ｆ（一秒）－１：设置PAG编码。该位再按Ｆ－１、显示★、该码锁定不能接收。

2、Ｆ－２：双音频静噪选呼（DTSS）工作、显示DT。

3、Ｆ—３：亚音频静噪选呼（CTCSS）工作、（需装 TSU-7组件）、显示CT。

4、F—6：存储位按、显示★、该地址码锁定不被扫描。

5、F—7：省电功能、显示S。

F（一秒）→7：设置省电间歇工作时间、1:1～1:16。

6、F→8：自动切断电源功能、显示APO。

7、F→9    显示时钟。

8、F→0：蜂鸣器题醒、显示钤铛。

F（一秒）→0在VFO+PWR可设频差位、设置0～99.9MHZ任意频差.

9、F→＊：收发频率互换、显示R。

10、F→#：一次、设置CTCSS频率、67.0～250.3HZ。

二次、频率上显示T、音控静噪选呼功能。

三次、显示CTCSS频率和T。

11、F→BAND：VF0位按、显示UHF频率和)(,UHF,VHF两频段同时工作,(UHF收、BHF发)。

F（一秒）→BAND：普示…P…按地址码、显示该地址存储的DTMF码，无存储显示频率。

12、F→MR：储频率与原显示VF0频率扫描。存储位按F（一秒）→MR、号码键锁定。

13、F→CALL：CALL频率与原显示VF0频率和存储频率一起扫描。

14、F→MESSAGE：传送信息工作、显示{∞}。

F→MESSAGE：显示"   "    "   "   "  "  "按号码键检查（显示）该地址存储

处我存储显示★★★   ★★★。

15、F→LAMP：液晶灯开关。

16、F→M/B：显示存储频率。

17、F→MHZ/C：改变频率进度、5、10、15、20、12.5、25KHZ。

18、F→LOW/D：禁止发射状态、显示118.000～135.99MHZ、普示黑挑。只能收不能发。

三、显示时钟（F→9）时、F键与下列键配合按下后功能：

F→1：  对时、                         F→2   对0秒、

F→4：  定时开机设小时、               F→5：定时开机工作开关、

F→6：  定时开机告警开关、             F→7：定时关机设小时、

F→8：  定时关机工作开关、

四、M键与下列配合按下功能：

M→BAND：显示P、键入DTMF码、最多15位、按MR再按地址码存入。

M（一秒）→MR：存储取消。

五、按住下列键再按电源键开机后的功能：

1+PWR：显示频道工作。

2+PWR：选择DTSS延时发射250ms。

3+PWR：按PTT+DTMF码松键后、载频信号继续发射2秒。

5+PWR；扫描时有信号停留5秒或长期留方式即暂停扫描或繁忙扫描选择。

7+PWR：开机后、显示CL ON、按PTT键松开后、延迟2秒自动发射边续码。

8+PWR：操作蜂鸣器工关。

9+PWR：VF0位按下、显示频率最低端17,……。

0+PWR：VF0位按下、显示频率最低端13,……。

A/F+PWR：① VF0及频率进率进度变出厂值144.000MHZ和12.5KHZ。.

② 能否存储发射频率、+ -状态工作开关、开时将MF0+PWR设频差功能取消。                            B/M+PWR：全部清除、恢复出厂状态。

＊/PWR：显示+或-、与单独按＊键相同、差转台工作。

#/TONE+PWR：改变提醒蜂鸣音调、①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、

② 嘟嘟、嘟嘟……。

VF0+PWR：能否设差转达台任意频差开关，开时将A/F+PWR存储发射频率功能取消。

MR+PWR：存储信息、频道显示功能、只显示00～19.20个存储频率和信息码。

# TH-28A对讲机使用方法说明

一、设置频率……………………    11

二、锁定…………………………   11

三、改变发射功率…………………  11

四、禁止发射和发射限时功能…… 11

五、液晶照明；操作蜂鸣音开关……12

六、都有鸣音提醒及音调改变…… 12

七、频率存储、取出、取消及漂移—12

八、UHF/VHF两频道工作…………  13

九、多功能扫描……………………  13

十、异频单工（半双工）通信…   15

十一、差转台工作……………………15

十二、传呼机功能………………　 15

十三、音控静噪选呼功能……………16

十二、传呼机功能………………   15

十五、DTSS码存储与发射……………18

十六、MESSAGE传送信息功能……  18

十七、省电功能………………………19

十八、自动切断电源功能………… 20

十九、时钟……………………………20

二十、定时开机及告警功能……… 20

二一、定时关机功能…………………21

二二、显示频道工作……………… 21

二三、消除全部存储记忆……………21

二四、其它功能…………………… 21

一、设置频率

1、设定频率进度：VF0频率位按、F→MHZ/STEP、转动CH开关可设定六种频率进度。

5.10、15、20、12.5、25、KHZ。

2、以1MHZ进度改变频率：

按MHZ，显示MHZ，转CH开关频率以1MHZ变化。

3、改变CALL呼叫频率：

显示新频率、按M显示地址码、再按CALL设定完毕，但这时不显示、需再按一次CALL显示。

二、锁定：

将LOCK推上、显示角匙、除CALL、MONI、RTT键外全部锁定。存储位、按F（一秒）→MR、号码键锁定、转CH开关改烃频道。

三、改变发射功率：

按LOW、高功率不显示、中、低、极低功率分别显晃M、L、EL。

四、禁止发射和发射限时功能：

F→LOW/TX。S、显示TX。S，禁发功能、再按一次取消。

发射限时、边续发射10分钟、先告警后停止发射变接收状态。

五、液晶照明开关；操作蜂鸣音开关；

1、按LAMP、液晶照明亮五秒后自动关闭。

2、按F→LAMP、照明开，再按一次关。

3、按住8再开电源PWR、蜂鸣器关、重复一次开。

六、蜂鸣音提醒及音调改变：

1、F→0/T，ALT、显示铃铛、有信号输入时频率显晃变时间，PAG被呼叫时频率显示变呼叫台编码、并都发出音响、按PTT铃铛显示消失、通话。

2、提醒蜂鸣器时调有两种：①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、②嘟嘟、嘟嘟…由T0NE+PWR选择。

七、频率存储，取出，取消及漂移（移置）：

可存储40个常用频率，分别以地址码00～39表示：

1、单频点存储：将存储频率显示出来、按下M，显示地址，用号码键或CH开关选择存入地址、再按MR存入、此时不显示存储地址、需要按MR一次才显示地址。

2、双频点的存储：先按单频点存储方法存入接收频率，再显示发射频率、按M显示接收频率地址，再按PTT+MR存入。此时也不显示地址、需再按MR一次才显示地址和+   -。

3、CALL频率也可存储双频点：按上述方法存放入CALL频率即接收频率、再显示 频率、按M、再按PTT+CALL发射频率存入、按CALL取出、显示+  -。

4、取出存储频率：按MR、按号码键或转CH开关取出年需频率。按MR+PWR 开机后存储特性改变只显示00～19.20个存储频率、重复一次可全部显示40具存储频率。

5、取消存储频率：按MR、用号码键或CH找出要取消的存储频率。按M（一秒→MR，该存储频率地址码消失、存储取消。

6、存储漂移（移置）：将存储频率、CALL频率移至VF0频率上、按F→RF0。

八、UHF/VHF两频段一齐工作：

九、多功能扫描：

（一）扫描方式二种，

1、暂停扫描，收到信号后，扫描停止五秒后继续扫描。

2、繁忙扫描、收到信号后、扫描停止、信号消失一秒后继续扫描、

3、两种扫描方式由5+PWR选择。

（二）、扫描种类

1、全频道扫描和1MHX频率扫描、再按一次恢复全频道扫描。

2、存储频率扫描：有存储时、按下MR一秒以上、开始复全频道扫描。

3、跳路存储扫描（存储频率扫描锁定）：在不需要扫描的地址一按F→6显示★

该存储地址锁定、再扫描时该地址跳过。

4、存储频率与VF0频率扫描：按F→MR。

5、CALL频率与其它频率扫描：按CALL一秒以上，CALL频率与液晶显示的VF0频率或存储频率扫描。

6、CALL频率与VF0频率和存储频率一齐扫描：按F→CALL、上述三个频率依次扫描。

7、改变扫描方向：在扫描过程中、转CH改变扫描方向，顺时针方向转向高频方向扫、逆时针方向转、向低频方向扫。

十、异频单工（半双工）通主及收发频率互换：

1、将接收频率与发射频率存入同一地址码中（见存储双频点）显示+ —、液晶显示为接收频率、按下PTT显示发射频繁率。

2、收发频率互换：异频单工通信状态时、按F→＊/REV/SHIFT显示R、收发频率互换。

十一、差转台工作状态：

1、按＊/REV/SHIFT显示+或—、进入差转台工作，液晶显示为收信频率、按PTT显示发信频率、+或—表示、F发比F收是高还是低。

2、设定差转台频差、能否忙乱变原出厂600KHZ频差、要由VF0+PWR决定，在可设定时按F（一秒）→0显示原频差、转CH可设置0～99.9MHZ任意频差、如在在不可设定位上述操作无效、应关闭电源重新按VF0+PWR开机、得复上述操作。

十二、传呼机功能：

分个别呼叫和群台呼叫二种方式、显示地址码共11个、AP为自台编码、0P显示对方呼叫台编码、也可暂设被呼台编码，1～9P为发射码即被呼台编码也可做接收码、转动CH可选择上述编码、编码由0～9中的任意三位数组成三个双音多频DTMF码、最多可组成1000个地址码。

1、进入传呼机状态工作：按F→1、显示P。

2、设定编参政：按F（一秒）→显示编码及地址、发射编码、自台编码应全部设定、否则PAG不发码。

3、编码锁定不能被呼叫及同群码的设定：显示编码时、可在自台编码、任一发射、接收码位置、按F→1，显示★、该码被锁定只能估 射不能接收对方呼叫。同群呼叫码的设定，可将1～9P中任一编码不锁定、其余全锁定、不锁定的编码即可发射也可接收可作为同群科叫码。

4、PAG告警：需使PAG要作处于蜂鸣音提醒状态（按F→0、被传呼时蜂鸣器告警、液晶显示频率变呼叫台编码，如不在蜂鸣音提醒状态、被呼时只显示呼叫台编码不告警。

5、PAG要作时取消音频静噪控制功能：按F （一秒）→3、有信号输入 无相同编码时音频也有输出。重复上述操作、音控功能恢复、有信号输入和相同码输入时音控才打开、无相同码音控关闭。

十三、音控静噪选呼功能：

按#/T，SEL/TONE普示T，进入音控静噪选呼功能，再按F→TONE，显示音调频率，67.0～250.3HZ\共计38个,转动CH取出所需音调频率,按下PTT该音调频率一齐发射出去,只有同音调频率电台才能通话、音调频率设定后、十秒钟不用恢复出厂状态88.5HZ。

十四、DTMF码存储及发射：

DTMF码存储可由任意0～9数字及A、B、C、D、*、组成、共有0～9十个存储地址每个地址最多可存储15位编码。

1、存储：按M→BAND显示¨ P¨  ¨¨¨、按键输入DTMF码、按MR显示CH，再键入存储地址。

2、取出发射：按住PTT+BAND、频率消失显示P、再按要发射的存储地址、该码在液晶显示并发射出去。

3、在存储位、当转动CH开关或用号码键改变频率时DT消失、原设置的DTMF码变出厂状态000、VF0不变。

4、显示DT时、只有与接收台设置一致 DTSS信号输入时接收机静噪才打开三秒、听到呼叫、三秒后静噪关闭、故听到呼叫后应及时应答建立通信。

5、改变发射延迟时间：按2+PWR开机、可选择250ms两种时间。

十六、MESSAGE（传送和接收信息功能）：该功能只能用在DTSS或PAG有相同码的发送和接收状态，传送信息的方式有两种：

①、单独按下PTT+DTMF键，DTMF码前后各加=字码，A～Z英文字母由

1～9数码键加上一个A～C字键组成、接收端逐一显示信息码。

②、先将信息存储起来、再发送出去。

1、输入并存储信息：按M→MESSAGE、显示[∞]¨¨¨  ¨¨¨、键入信息编码共6位、每位发3个码、除0～9直接由本键输入外、其它英言文字母由1～9+A、B、C组成、按MR、[∞]符号闪动、再按入地址码存入，多于6位的信息可继续存入下一地址、一起发射出去。

2、取消存储信息 码：按M→MESSAGE后不输入信息码、直接按MR、再按要取消的地址、该地址存入空白信息、原信息取消。

3、检查显示存储：按F（一秒）→MESSAGE显示¨¨¨ ¨¨¨，按号码键显示该地址存储信息码、如无存储显示***  ***、

4、发射MESSAGE信息码：

①、存储信息的发送：在DTSS或PAG位、设定被呼台DT码或PAG码、按PTT+MESSAGE+地址、该信息码显示并发射出去、多于6位码的信息几个地址一齐发送。

②、单独按PTT+#+DTMF码+#发送、接收端逐一显示信息码。

5、接收信息编码：进入与发射方相同的DTSS位或PAG位、按F→MESSAGE显示[∞]，守候，在收到自台DT码或PAG码时：DT位、显示主呼个人码、再按一次显示频率、如在显示信息后直接按PTT、如再有信息码输入将原信息第一位抵消。

6、清除接收信息：在显示频率位、按M（一秒）→MESSAGE。

十七、省电功能：

①按F→7/PRS/SAVE、显示S、接收机间歇工作以节省电池。

②按F（一秒）→7、出厂状态显示1：8，转CH可设定接收机间歇工作时间1：1~:16。

十八、自动切断电源功能：

按F→8/TUV/AP0显示APO、接收机无信号输入和对键盘无操作59分时，先发出告警音5秒、如仍无操作、一分钟后自动切断电源。

十九、时钟：

1、显示时钟、按F→9。

2、校准时钟、按F→9显示时间、按F→1，小时闪、转CH对时、按M分闪、转CH对分再按M开始计时、等到整0秒时、按F→2对秒。

二十、设置定时开机及告警：

1、设置定时开机、按F→9显示时间，F→4显示闪动的定时开机符号⊙0N，小时闪、转CH设小时、按M没定分、再按M显示正常时间、再按F→5显示稳定的定时开机符号.进入定时开机工作位、再重复一次

F→5定时开机符号消失、该功能取消。

2、设置定时开机告警：在设置定时开机时、按F→6显示告警符号、再自动开机时自动告警。

二一、设置定时关机：

按F→9显示时间、F→7显示闪动的定时关机符号⊙0FF、小时闪、转CH对时、按M对分、按M显示正常的时间、再按F→8进入定时关机工作位、显示稳定的定时关机符号，重复一次符号消失、该功能取消。

二二、显示频道工作：

1+PWR、显示已有存储的频道工作、但不能发射任何存储的编码。

二三、消除全部存储记忆：

按住M、再开PWR电源、原有存储记忆全部消除、微处理机复位、恢复出厂状态。

二四、其它功能：

1、存储信息、频道显示功能：

按MR+PWR开机进入该工作状态、按MR此时只能取出00～19、20个存储频率、取出要存入信息的已有存储频率的频道、按M→MHZ显示¨¨¨  ¨¨¨，可键入0～9及全部英文字母最多6位、输入错误修正时、按VFO重新输入、按MR.编码在该地址存入并显示、此时仍能发射与接收、继续按F→5、原频率和编码交替显示、按M（一秒）→MR，存储编码和原存储频率一起取消显示原频率。

2、频段扫描存储有二个：

①高频端存：M（一秒）→5。    低频端存：M（一秒）→8。

扫描：F（一秒）→5、VF0（一秒）。

②高频端存：M（一秒）→6。    低频端存：M（一秒）→9。

扫描：F（一秒）→6、VF0（一秒）。

3、 单音频率发射：按PTT+RFO+数字键1～8，该数字键DTMF双音信号变成下列单音信号发射、即

DTMF双音信号的八个单音信号。

KEY：1       2      3      4      5       6       7        8

HZ：679     770    852    941    1209    1336    1477     1633

# TH-48A对讲机使用方法说明

一、扩频：

打开机器背后的四个螺丝，见前面板有两根绿色的细电线，将W1拆除，即完成扩频。

二、频率显示范围（扩频后）：

136.000~173.995MHz       RX

340.000~399.995MHz       RX

400.000~469.995MHz       RX TX

800.000~949.9875MHz     RX（800MHz最小步进为12.5）

三、CPU复位：

按下F键开机

四、存储器复位（包括时钟）：

按下M键开机

五、时钟的相关调节：

按一下F键，再按9/CLOCK键，将显示时间。

在此基础上： 按一下F键，再按1/PAG键，时钟的小时数闪动，用步进旋钮调节。按M键再调节分钟数，完成后，再按M键保存。

按一下F键，再按4/GHI键，可调节自动开机时间。

按一下F键，再按7/SAVE键，可调节自动关机时间。

按一下F键，再按5/MSG.M键，可打开/关闭自动开机功能。

按一下F键，再按8/APO键，可打开/关闭自动关机功能。

按一下F键，再按6/L.OUT键，可打开/关闭自动开机后的响铃功能。

六、各频段之间的转换：

1, 在400.000MHz至469.995MHz的基础上，按“BAND”键可以监听136.000MHz

至173.995MHz

2, 在400.000MHz至469.995MHz的基础上, 按F（功能键）1秒后，液晶屏上显示“F”闪动。按一下“LOW”键显示出340.000（MHz），这时可以调整频率在

340.000MHz至399.995MHz之间监听。

3，在340.000MHz至399.995MHz的基础上重复2的步骤，显示器将出现从

800.000MHz至949.995MHz之间监听。

4，在800.000MHz949.995MHz的基础上重复2的步骤，显示器将恢复以前

的400MHz之间。

七、频率模式与信道模式之间的转换：

按VFO键进入频率模式，可直接从键盘上输入频率值，用步进旋钮微调频率。

按MR键进入信道模式，用步进旋钮选择频道。

八、存贮频率到信道：

在频率模式设好频率后，按M 键，出现闪动的频道号，用步进旋钮选择频道按MR存储。

九、删除信道：

选中信道，按M键1秒后，闪动的频道号上的小倒三角隐去，按MR键删除信道。

十、将信道中的频率放入VFO模式中：

进入信道模式，选好信道，按一下F键，再按VFO键，信道中的频率就放入

到VFO模式中了。

技巧：可将136.000MHz、340.000MHz、430.000MHz、850.000MHz存入相应信道，用上面的方法实现不同频段的转换。

十一、将VFO频率、信道频率放入CALL中：

在VFO或信道模式按M键，再按CALL键。

十二、调差频

按VFO键开机，按住F键保持1秒以上，然后按数字键0就可以设置差频。

十三、VFO频点、信道频点、CALL频点间的扫描：

保证信道中有频率时，按一下F键，再按CALL键，将在VFO频点、当前当前信道频点和CALL频点之间循环扫描。在按F键后，如果按MR键，将在当前信道频点和VFO频点之间循环扫描。

十四、V段VFO频点监听、U段VFO频点发射：

在V段或U段的VFO模式按F键，再按BAND键。

十五、VFO频带扫描：

调节SQL旋钮，使扬声器无噪声，按住VFO键1秒以上。

十六、MR信道扫描：

调节SQL旋钮，使扬声器无噪声，按住MR键1秒以上。

注：当只有一个信道时不扫描；当某个信道被锁定时则跳过该信道。

十七、存储信道的锁定/解除：

选定信道，按一下F键，再按6/L.OUT，信道号下方将出现一星号。

MHz扫描、程序扫描功能不祥

十八、按键表

注：直接按这些键

0~9数字键 输入频率或信道号            PWR 电源

* 上、下差频和不要差频的转换          PTT 发射

# 打开/关闭TONE功能                   LAMP 照明

MHz 在VFO模式时可调节M位              M 存储键

LOW 4档发射功率转换                   MONI 监听

BAND V段监听                          F 功能键

VFO 进入VFO（频率）模式               CALL 直接调出预存频率

MESSAGE 出现 *** *** （功能不祥）     MR 进入MR（信道）模式

LOCK 锁定键盘

十九、功能表

注：F——》1表示按一下F键再按1键。         FF——》1表示按F键1秒再按1键。

F——》1 打开/关闭PAG功能

F——》2 打开/关闭DTSS编码功能

F——》3 打开/关闭CTCSS（连续单音静噪）功能

F——》4

F——》5

F——》6 信道锁定/解除（操作见前）

F——》7 打开/关闭SAVE（节电）功能

F——》8 打开/关闭APO功能

F——》9 进入/退出时钟模式

F——》* 打开/关闭REV（倒频）功能

F——》0 打开/关闭T.ALT（有信号报警）功能

F——》# 设置CTCSS编码

F——》B 当前VFO与MR模式的转换

F——》C 频率步进调节

F——》D 打开/关闭TX.S（禁发）功能

F——》BAND键 打开/关闭V段监听、U段发射（操作见前）功能

F——》VFO键 将信道中的频率放入VFO模式中（操作见前）

F——》MR键 当前信道频点和VFO频点之间循环扫描

F——》MESSAGE键 （功能不祥）

F——》CALL CALL频点、当前信道频点和VFO频点之间循环扫描

FF——》1 在0P~AP中保存3位数的寻呼编码

FF——》2 保存3位数的DTSS编码

FF——》7 显示1:8，可在1:1~1:16之间调节（功能不祥）

FF——》0 调差频

FF——》D 各频段间的转换（操作见前）

FF——》BAND键 显示 --P-- （功能不祥）

FF——》MESSAGE键 显示 -- -- --   -- -- --  （功能不祥）

# TH28/48扩频方法

1、准备一台可以发DTMF的对讲机，使初始频率和TH28/48的频率一样，并保证

TH28/48的00信道里面有频率存储。

2、把TH28/48调到COPY状态

3、用另一台机器发射16次0的编码后停止，看TH28/48的00信道是否显示000。000，删除屏幕显示的功能符号，存储到VFO。

4、长按M键，再按7。

5、关机，再调到COPY状态。

6、另一台机器发射16次9的编码后停止，看TH28/48的00信道是否显示999。995，删除屏幕显示的功能符号，存储到VFO。

7、长按M键，再按4

8、到此，机器软扩频率完成！

可以直接输入频率：0--999.995MHZ。

TH-28有效接收频率在FM 88.045--107.995， AM108.000--135.995，

FM136.000--187.000， FM306.000--509.700

TH-28短消息的操作方法

TH-28短消息的操作方法是：

1 在信道模式下按M键

2 按MESSAGE键显示：--------

3 用0-9键与ABCD键组合输入英文及数字

4 按MR，短消息符号闪动

5 按0-9键中任一键存储于一信道（ 按F键一秒+MESSAGE+存储的信道号可检查）

6 发射：按PTT后按MESSAGE再按短消息存储的信道号

注意：短消息功能只能在有此功能的机器上使用并开启短消息功能与选呼码配合使用方可实现

环牛工作室收集整理

二○○三年三月二十八日