八重洲FT-7900R/E的一些基本功能操作方法与FT-7800R基本相同，主要功能设置如下：
一． 设定频率
1． 在主机上设定
（1） 打开电源
（2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
（3） 短按（BAND.SET）键设定您将使用的频段，如144段或430段或850段；
（4） 旋转频道旋钮来设定您要使用的频率，短按一下（MHz.PRI）键，将直接调整频率显示小数点前的数字。
2． 用手咪直接设定（ MH-48手咪）
（1） 打开电源；
（2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
（3） 把您要使用的频率直接用手咪上的数字键输入。
二． 设定亚音频
1． 按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道旋钮选择至菜单第44项TN FRQ ，轻按一下（BAND.SET）键进入该选项，用旋转频道旋钮选择您需要的亚音值，然后按（BAND.SET）键一秒以上，退出操作菜单。
2． 按一下（TONE.HM/RV）键，显示ENC ，3秒后将自动返回频率显示，屏幕将显示ENC的小字，亚音设置完毕。
三． 设定差频
1．消除电台默认亚音  .按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道旋钮选择至菜单第4项ARS ,轻按一下（BAND.SET）键进入该选项，用旋转频道旋钮选择OFF ,然后按（BAND.SET）键一秒以上，退出操作菜单。
2．设定差频值.  按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道旋钮选择至菜单第39 项SHIFT ,轻按一下（BAND.SET）键进入该选项，用旋转频道旋钮选择您所需要的差频值,然后按（BAND.SET）键一秒以上，退出操作菜单。
3． 激活差频. 按（BAND.SET）键一秒以上，进入操作菜单，用旋转频道旋钮选择至菜单第33项RPT.MOD,轻按一下（BAND.SET）键进入该选项，用旋转频道旋钮选择?或?选择上差频或下差频，然后按（BAND.SET）键一秒以上，退出操作菜单。差频设置完毕。
四． 存储频率
1． 按上面所述步骤选择好您需要存储的频率、差频值、亚音值；
2． 按(V/M.MW)键一秒以上，屏幕左上角的数字会跳动，用旋转频道旋钮选择您需要存储的信道数字；
3．选择好信道数字后按(V/M.MW)键，这时屏幕会显示一排断续的横线，此时用旋转频道旋钮选择您需要存储的信道名称，可选择英文字母或数字，如不需要存储，按手咪PTT键即可跳过，频率存储完毕。
五.  调节发射功率
1．在主机上调节  短按（LOW.ACC）键，可选择大、中1、中2、小四档输出功率，3秒后会自动返回频率显示。
2． 用手咪调节发射功率   短按手咪上的（P4）键，可选择大、中1、中2、小。四档输出功率，3秒后会自动返回频率显示。

六 .  倒频功能的使用。
1. 在使用带有差频的、异频收发中继台时，可使用此功能不经中继台转发直接与其他中继台使用者联系。
2. 按（TONE.HM/RV）键一秒以上，屏幕将会将设定的发射/接收频率倒置，即用原发射频率接收，用原接收频率发射。
七  搜索功能的使用.
1．   在主机上设定
（1） 打开电源
（2） 按(V/M.MW)键进入VFO(频率)状态；
（3） 短按（BAND.SET）键设定您将使用的频段，如144段或430段或850段；
（4）按(SCAN.SEL)键一秒以上，,屏幕将显示BAND,再短按(SCAN.SEL)键，进入搜索状态，搜索到有信号的频率时会自动停止，如您没有进行其他操作，几秒后会继续进行搜索，如需要停止在这个频率上，按手咪PTT键即可停止搜索，如需反向搜索逆时针旋转一下旋转频道旋钮即可。
3． 用手咪进行搜索
（1）按手咪顶端（DWN）键一秒后松开为向当前显示频前搜索；按手咪顶端（UP）键一秒后松开为向当前显示频后搜索，停止方式和上面一条相同。
转自东莞车迷网流浪的虫虫
FT-7800最简单的中文说明书
1：按住PWR键0。5  秒开启/关闭收发机
2：在VFO模式下，轻按BAND键可以顺序选择你需要的工作频点比如（144-250-350-430-850），
3：设置自动下差：按住（BAND）3秒进入主菜单旋转（DIAL）开关到第四项菜单（ARS），然后轻按BAND键进入菜单选择开关自动下差（ARSON/ARSOFF）ON打开/OFF关闭。
4：设置中继差频，按住（BAND）3秒进入主菜单旋转（DIAL）开关到第33项（RPT，MOD）菜单轻按（BAND）键进入菜单选择开/关上下差（RPT，OFF/RPT-/RPT+）
5：设置差频值，按住（BAND）3秒进入主菜单旋转（DIAL）开关到第39项（SHIFT）轻按（BAND）键设置你需要的差频值（0-99）
6：开关亚音编码：按住（BAND）3秒进入主菜单旋转（DIAL）开关到第42项菜单（SQL，TYP）轻按（BAND）键选择你需要的亚音码，比如北京中继亚音（88。5）你需要选择ENC编码，你可以选择以下的亚音编码（OFF/ENC/ENC，DEC/REV，TN/DCS）。
7：设置亚音值：按住（BAND）3秒进入主菜单旋转（DIAL）开关到（44）项菜单（TN/FRQ）选择你需要的亚音频率，编码默认值为100HZ（CTCSS亚音带码