信号报告是什么？该怎么报？

信号报告是无线电台相互通联时双方首先要通报的内容。准确的信号报告，可以便通联双方知道自己的设备、天线工作状态、电波传播效果等，以求调整改善信号质量。
 以前在队伍上，包括国家专些通信部门的信号报告是用五个级别来完成质量报告的。业余无线电通信是按国际三项指标来完成报告的。
 三项指标为 R：信号可辩度、S：信号强度、T：信号的音调。如SSB通联（用话）只报前两项指标就行，CW通联（等幅报）须三项全报。
  反映信号质量的三项指标中，其每一项指标分别有5至9个级别。
信号第一位为可辩度 R 俗话讲听的清楚不清楚，信号内容能不能分辨出来。有五个等级评价：
1、 信号不可辩。
2、 不容易辩别，偶尔几个二字可辩。
3、 能辩别但困难。
4、 能辩别，没什么困难。
5、 非常清楚。
第二位是信号强度：S 通常讲就是声音是大、小，听的见还是听不见。共9个等级：
1、 刚有些知觉，极弱。
2、 很弱
3、 弱。
4、 强度还可以。
5、 信号还好。
6、 信号好。
7、 有一定强度的信号。
8、 强信号。
9、 特别强的信号。
大家一般掌握RS这两项就可以了，如要想掌握CW通联还必了解 T 信号音调。信号的音调反映了信号纯正程度，俗话讲跑调没跑调，有没有交流声调制。如上次我用Q10A短波机进行CW通联，因线路设计原因调子近乎于军用电台调。好多没听过军机的OP纷纷问我用的什么机器？说调子怪怪的没听过。所以调子的纯正度也分为9个等级：
1、 有很强的交流声，信号变调很严重。
2、 有强交流声，信号变调严重。
3、 有较有强交流声，信号变调较严重。
4、 有交流声，信号变调不严重。
5、 有较弱的交流声，信号有点变调。
6、 有很弱的交流声，信号稍微有点变调。
7、 基本没有交流声，信号基本没有变调。
8、 没有交流声，信号没有变调。
9、 信号非常纯正，非常悦耳。
信号音调一般是在电报、电传、数字通信中才会报告，在通话方式中不需报告。因此在通联。中如感觉收听信号最好时，CW就会报599，通话方式就会报59了。请大家记住分清就行了