便携式7MHZ天线的制作

**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线，心中好羡慕，由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便携式天线的愿望，特别是由于近来搬进小区居住，想拉根二分之一波长的天线已不可能，DIY一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈，说干就干。

初步设想，天线分成上下二截三大部分，上面一截为垂直振子，下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽，这样考虑一是加感线圈参与发射，提高天线效率，二是制作也比较容易一些。

接下来是选材，下部采用了一截竹杆，当然用PVC管制作会好看些，但这个直径的PVC管。其强度不尽人意，考虑是经常携带流动用，还是采用竹杆比较结实，不过竹杆上那些凸起的竹节，必需用锉刀修整圆滑。

螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔，漆包线从孔中穿过，线头和垂直振子的根部连接，而后在竹杆上密排绕70匝，最好每隔10匝抽一个头，绕完70匝后，再紧挨线边处用手枪钻钻一孔，将余下的漆包线从孔中穿过，用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝，然后放松，重新数一下，看看是不是25匝，如果不是，补足25匝，将这25匝漆包线拉长至1.25米，并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀，固定线头部分。

垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线，根部固定在加感线圈端的竹杆上，并与加感线圈相连，把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式，主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上，各人根据自己的情况制作，相信并不困难。但需注意两点，第一，拉杆天线与竹杆要保持垂直同心，第二，要注意与竹杆的绝缘，否则，竹杆被雨淋湿后会影响天线的SWR。

天线的具体制作见附图，根据附图数据制作的天线，其驻波（SWR）调到2.0左右是轻而易举的，但如果想把SWR调到1.5以下，那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑，甚至对天线的摆放位置（角度）或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。

最后对调整好的天线进行整容，把即时贴裁成3~5mm宽的长条，采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来，这样，一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动，二来可以使天线看起来更美观。当然，由于竹杆上漆包线的存在，即时贴可能和竹杆不怎么服贴，不过不要紧，用电吹风对着即时贴进行加热，即时贴就会“热缩”，紧紧包裹在竹杆上，至于使用什么颜色的即时贴，各人有各人的爱好，对天线的内在质量不会产生什么影响。

本人使用这副天线，天线就摆放在二楼窗外的阳台上，振子长度104厘米，联机测试SWR=1.5左右，使用AW03H功率仅5瓦的小机器，成功地和BG4UVH、BG6ABF、BA6BI进行了QSO，特别是和浙江海门的BG4UVH进行的QSO，当时他用的机器是80C加三波段倒V天线，输出功率30W，接收他的信号达到59+，同时BG4UVH也给了我RS 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。